| «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела снабжения ______________Д.А. Корепанов «_____»_______________2023г. | «УТВЕРЖДАЮ» Врио генерального директора АО «УТС» ______________ П.Н. Захаров «_____»_______________2023г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку водогрейных котлов

Составил:

Специалист МТО

____________ Ю.С. Ушакова

«_____»_______________2023г.

2023

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку водогрейных котлов (далее по тексту – Запрос предложений, закупка):

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71. Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89. Ответственное лицо по техническим вопросам: Инженер ПТО Шиянов Алексей Александрович тел. (3467) 32-69-76. |
| --- | --- |
| Особенности участия в закупке Субъектов СМиСП | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки | Поставка водогрейных котлов. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделе IV «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Краткое описание предмета закупки: Описание предмет закупки Наименование и количество поставляемого Товара Водогрейные котлы (далее – Товар): № п/п; Наименование товара; Ед. изм.; Кол-во. 1; Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500 кВт (или эквивалент); шт.; 1. 2; Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент); шт.; 2. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара Таблица 1. Общие технические характеристики Примечание к таблице 1: - Требования к техническим характеристикам Товара установлены исходя из эксплуатационных условий. 2. Требования к габаритным размерам котлов указаны исходя из необходимости обеспечить возможность их монтажа в помещениях котельных на месте демонтируемых котлов в условиях ограниченного пространства при соблюдении требований СП 89.13330.2016. 3. Указанные цвета имеют близкое соответствие к шкале RAL. Таблица 2. Индивидуальные технические характеристики котлов: № п/п; Наименование характеристики, параметра; Значение. - Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500(или эквивалент) № 1. 1.1; Горелка, устанавливаемая на котел (не входит в комплект поставки); Wieshaupt RGL 70/2-A-ZM-NR зав.№ 5299986 2003 г.в.. 1.2; Топливо; природный газ по ГОСТ 5542-2014 дизельное топливо ГОСТ 305-2013. 1.3; Расположение петель фронтальной дверцы; слева. - Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент) № 2. 2.1; Горелка, устанавливаемая на котел (не входит в комплект поставки); G 9/1-D- ZMD зав. № 5168270 2002 г.в.. 2.2; Топливо; природный газ по ГОСТ 5542-2014. 2.3; Расположение петель фронтальной дверцы; Справа. - Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент) № 3. 3.1; Горелка, устанавливаемая на котел (не входит в комплект поставки); CIB Unigas HP-91 зав. № 202323 2003 г.в.. 3.2; Топливо; природный газ по ГОСТ 5542-2014 дизельное топливо ГОСТ 305-2013. 3.3; Расположение петель фронтальной дверцы; справа. 1.2.1. Патрубок выхода рабочей среды каждого котла располагается за патрубком входа рабочей среды вдоль верхней образующей котла, относительно передней стенки котла. 1.2.2. Котлы укомплектованы переходными фланцами, асбестовыми прокладками для каждой стороны переходного фланца (не менее 2 шт. на каждый фланец) и крепежом для присоединения переходного фланца к котлу и горелке. Конструктивное исполнение переходных фланцев обеспечивает возможность монтажа горелок на фронтальных дверцах котлов без дополнительных деталей либо через распорную деталь, поставляемую совместно с котлом, таким образом, чтобы установочные размеры горелки (диаметр установочного отверстия, глубина вхождения сопла в горелочную трубу) соответствовали рекомендациям заводов-изготовителей котлов и горелок). 1.2.3. Котёл имеет фронтальную дверцу, которая может полностью открываться с установленной горелкой. 1.2.4. Для перемещения котла во время монтажа и погрузочно-разгрузочных работ на корпусе котла предусмотрены подъемные петли, установленные симметрично относительно центра масс котла. 1.2.5. Участки элементов котла, доступные для обслуживающего персонала, покрыты тепловой изоляцией согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 К (115°С)», утверждённым Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 №205. 1.2.6. Котёл имеет табличку из полированной нержавеющей стали с выполненной рельефным способом маркировкой, содержащей следующие данные: – наименование, товарный знак; – обозначение котла; – номер котла по системе нумерации предприятия-изготовителя; – год изготовления; – номинальную теплопроизводительность в кВт (или МВт или Гкал/ч); – рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см2); – номинальную температуру воды на выходе в °С; – номер технических условий или государственного стандарта. Табличка надёжно прикреплена к корпусу или металлоконструкциям котла и хорошо видна. На табличке поставлено клеймо отдела технического контроля изготовителя. 1.2.7. В комплект для чистки котла входит: – металлический разборный шомпол (держатель для ершика щетки) – 1 шт. – металлический ершик щетка со стальной щетиной и резьбовым наконечником, который подходит по внутреннему диаметру для очистки дымогарных труб – 2 шт. Требования к качеству и безопасности Товара 1.3.1. Поставляемый Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен). Товар не должен быть с консервации, а также не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических повреждений и других повреждений. Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2023 года, что подтверждается паспортом завода-изготовителя и заводской табличкой котла. 1.3.2. Качество Товара соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)», утверждённых Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 №205, ГОСТ 30735-2001 (п. 4.1, 5.1, 7, 8). Безопасность Товара соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ГОСТ 12.2.003-91. 1.3.3. Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар. 1.3.4. Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком. 1.3.5. Каждый котёл сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе: - - оригиналом паспорта завода-изготовителя с отметкой отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации; - - гарантийным талоном; - - сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями; - - инструкцией по монтажу и эксплуатации. Требования к упаковке, отгрузке Товара 1.4.1. Товар упакован на предприятии-изготовителе. Целостность упаковки не должна иметь повреждений. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и длительном хранении, должна быть герметичная из полиэтиленовой пленки, исключающая воздействие атмосферных осадков на элементы котла, все патрубки и отверстия должны быть защищены от попадания влаги и грязи пластиковыми заглушками. Отверстия котла под арматуру, горелку, газоходы защищены от попадания влаги и грязи заглушками заводского изготовления. Прилагаемая документация на Товар уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки. 1.4.2. Товар транспортируется в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя. Котёл в объёме заводской поставки поставляется одним транспортабельным блоком. Отдельные детали, входящие в комплект поставки, но не установленные на котле из-за условий транспортировки, поставляются отдельно согласно комплектовочной ведомости (упаковочному листу). 1.4.3. Товар может быть транспортирован любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида. 1.4.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 для данного типа Товара. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании Товар в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена составляет: 12 276 258 (двенадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 22 копейки. |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с Регламентом работы ЭТП. |
| Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «11» апреля 2023 года в 09:00 (время местное) |
| Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка. «11» апреля 2023 года в 09:00 (время местное) |
| Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей Заявок: «12» апреля 2023 года в 09:00 (время местное) Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок: «13» апреля 2023 года в 09:00 (время местное) Подведение итогов закупки: «14» апреля 2023 года в 09:00 (время местное) Порядок рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 27 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку водогрейных котлов. Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Не устанавливается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «11» апреля 2023 года в 09:00 (время местное). Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – в ЕИС), а также на Электронной торговой площадке ТЭК-Торг по адресу: http://www.tektorg.ru/ (далее – ЭТП). Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭТП без взимания платы. |
| Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Не устанавливается |