Приложение №4

к техническому заданию

Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская»

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1.1. Основание для проектирования | Производственная программа АО «УТС» |
| 1.2. Сведения об объекте | Наименование: «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская» Местонахождение объекта г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская Технические характеристики сетей теплоснабжения: От ТК1 до ТК11 проложена труба стальная в ППУ изоляции Ø219 мм, протяженность трассы 670 м (ориентировочно). От ТК2, ТК3, ТК5, ТК6, ТК7, ТК8, ТК9, ТК10, ТК11 до вводов многоквартирные жилые дома проложена труба стальная в ППУ изоляции: • Ø 89 мм ТК5-Ямская,3 – 15 м (ориентировочно); ТК6-Ямская,5 – 16 м (ориентировочно), • Ø108 мм ТК2-Ямская,1 – 14 м (ориентировочно), ТК3-Ямская,1 – 16,2 м (ориентировочно), ТК7-Объездная,10 – 15,3 м (ориентировочно), ТК8-Объездная,10 – 15,3 м (ориентировочно); ТК9-Объездная,8 – 18 м (ориентировочно), ТК10- Объездная,8 – 18 м (ориентировочно), • Ø133 мм ТК11-Объездная,6 - 12,5 м (ориентировочно). Тип прокладки тепловых сетей – бесканальная. Количество камер – 11 шт., стены блоки ФБС, перекрытие и дно камеры плиты ж/б заводского изготовления (замену тепловых камер определить проектом). |
| 1.3. Источник финансирования | Собственные средства Акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
| 1.4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.54. Стадийность проектирования | Рабочая документация на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проектная документация (раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства») |
| 1.6. Исходные данные для проектирования | Акт №4 от 30.05.2024 г, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов объекта: «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская» с приложением дефектной ведомости. Для сметной документации разработанная рабочая документация. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1. Требования к составу работ и содержанию проектной документации | Разработать рабочую документацию на капитальный ремонт сети теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, ГОСТ 21.705-2016 «Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей». Разработать раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 2.2. Требования к составу сметной документации | Сметная документация разрабатывается на основании «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 года № 421/пр. (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр.), с учетом требований Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметная документация разрабатывается с использованием ФСНБ-2022 (в действующей редакции), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов. Сметная стоимость строительства определяется ресурсным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 (ФГИС ЦС) Смета на строительство объекта капитального строительства должна содержать: - сводка затрат (при необходимости); - сводный сметный расчет стоимости строительства; - объектные сметные расчеты (сметы); - локальные сметные расчеты (сметы); - сметные расчеты на отдельные виды затрат. К сметной документации прилагаются: - пояснительная записка; - ведомости объемов работ; - обосновывающие документы. В сметную документацию должны быть включены прочие затраты согласно исходным данным для составления смет и ПОС. Стоимость работ в сводном сметном расчете разрабатывается в текущем уровне цен на момент передачи сметной документации в АУ ХМАО - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. В локальных сметных расчетах (сметах) необходимо предусмотреть итоги по разделам, с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы определить по видам строительно-монтажных работ, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (приказы Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). Сметную прибыль определить согласно Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (приказы Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, от 22.04.2022 № 317/пр). При отсутствии в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа. Обосновывающие стоимость документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с пунктами 13-21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями и дополнениями), по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 1 к Методике 421/пр (согласно проектной документации, при необходимости). Конъюнктурный анализ формируется на дату представления Заказчику для согласования. |
| 2.3. Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Количество предоставляемой проектной документации: а) на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) - в 3 экземплярах; б) на электронном носителе в 1 экземпляре (в формате разработки) |
| 2.4. Необходимость проведения государственной экспертизы проектной документации | Получить положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости в АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Оплату за проведение экспертизы осуществляет Подрядчик. В случае получения отрицательных заключений, затраты по повторным экспертизам несет Подрядчик. Информация о ходе рассмотрения и согласования предоставляется Подрядчиком Заказчику с приложением писем экспертного органа. |

Приложение №1 к Заданию

Схема границ проектирования объект «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская»

Заказчик:                                                                           Подрядчик:

__________________Лоцманов А. В.                             _________________Кобзаренко А. С.