| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник СЭКУ и ГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ С.А.Клюсов |  | ___________ С.А.Ерёмов |  |
| «____» _________ 2024 г. |  | «____» _________ 2024 г. |  |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку комплектующих для котельной установки

- 1. Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству, к   техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, к его безопасности, требования к упаковке, отгрузке Товара

- 1.1. Наименование и количество поставляемого Товара

Комплектующие для котельной установки (далее – Товар):

| № | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан пружинный 3,5-7 | шт. | 4 |
| 2 | Фильтр чугунный, фланцевый | шт. | 1 |
| 3 | Клапан обратный. чугунный двухдисковый, стяжной | шт. | 2 |
| 4 | Воздухоотводчик для жидкостных систем АСТА | шт. | 8 |
| 5 | Кран для манометра латунный | шт. | 21 |
| 6 | Мембранный бак для отопления Wester | шт. | 2 |
| 7 | Гибкая вставка | шт. | 4 |
| 8 | Гильза защитная | шт. | 2 |
| 9 | Трубка прямая петлевая стальная, Росма | шт. | 2 |

  - Требования к качеству, безопасности Товара

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям и стандартам, установленным в таблице пункта 1.3. настоящего технического задания на каждый вид товара.

Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2023 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

- 1.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара

| - Клапан предохранительный пружинный |  |
| --- | --- |
| Описание | Прочные и надежные устройства, обеспечивающие постоянную защиту систем от превышения давления. Клапаны предохранительные, полноподъемные, пружинные предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод и обеспечивают прекращение сброса при восстановлении рабочего давления. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 31294-2005 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Вид | Клапан предохранительный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Диаметр (Ду), мм | 80 |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 16 |
| Диапазон настройки пружины, кгс/см2 | 3,5-7 |
| - Фильтр чугунный фланцевый |  |
| Описание | Представляет собой чугунный корпус с двумя фланцами. Фильтр чугунный предназначен для установки на трубопроводах для улавливания механических примесей в неагрессивных средах. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 58810-2020 |
| Тип присоединения на выходе | фланцевое |
| Диаметр(Ду),мм | 200 |
| Номинальное давление,кгс/см2 | 16 |
| Материал корпуса | чугун |
| Покрытие | без покрытия |
| - Клапан обратный двухдисковый |  |
| Описание | Надежный и эффективный элемент трубопроводной арматуры, который предназначен для защиты от обратного хода потока рабочей среды в технологической схеме и предотвращения повреждений трубопровода. Клапан обратный чугунный двухдисковый, стяжной применяется для установки на трубопроводах холодной, горячей воды в качестве устройства для предотвращения обратного потока рабочей среды. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 27477-87 |
| Диаметр, (Ду) | 80 |
| Давление, бар | 16 |
| Тип действия: | пружинный |
| Тип присоединения | межфланцевый |
| Давление номинальное, бар | 16 |
| Корпус | Серый чугун |
| Температура рабочей среды | -20 ⁰C … 190 ℃ |
| - Воздухоотводчик для жидкостных систем АСТА |  |
| Описание | Механический поплавковый воздухоотводчик, предназначенный для эффективного отвода воздуха из жидкостных систем. Автоматический поплавковый воздухоотводчик, предназначенный для эффективного отвода воздуха из жидкостных систем. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ТУ 28.14.11-023-39080305-2023 |
| Корпус | высокопрочный чугун |
| Номинальный диаметр, G | 1” |
| Номинальное давление PN,бар | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | +250 °С |
| Рабочая среда | Жидкие невязкие среды, совместимые с материалами конструкции |
| Направление потока | Снизу вверх |
| Присоединение | резьбовое |
| - Кран для манометра |  |
| Описание | Представляет собой устройство, позволяющее упростить эксплуатацию манометра на участке подключения к системе. Краны применяются в качестве обслуживающей арматуры для манометра, установленного на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, а также иные жидкости, не агрессивные к материалу крана. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 |
| Резьба, дюйм | 1/2" |
| Рабочее давление PN, атм | 16 |
| Присоединение | резьбовое |
| Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм | 50x59x27 |
| Материал | Латунь |
| Тип | шаровой |
| Тип рукоятки | Бабочка |
| - Мембранный бак для отопления Wester |  |
| Описание | Основными элементами мембранного бака является металлический корпус из высококачественной стали и эластичная мембрана из термостойкой резины, разделяющая бак на две камеры - воздушную (полость между металлическим корпусом и мембраной) и водяную (внутренняя полость самой мембраны). Мембранные баки Wester серии WRV предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ТУ 4938-001-81549202-2007 |
| Вид | вертикальный |
| Тип | напольный |
| Объем, л | 500 |
| Материал фланца | сталь углеродистая |
| Материал корпуса бака | сталь |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1 1/4 |
| Тип мембраны | Сменная |
| Рабочая температура | -10 °С….+100 |
| Рабочее давление, бар | 1 ……10 |
| - Гибкая вставка |  |
| Описание | Устройства, состоящие из жаростойкой резины (обычно EPDM) и фланцев или муфт по краям с помощью которых они присоединяются к трубопроводу. Благодаря свойствам жаростойкой резины гибкие вставки обеспечивают стабильные эксплуатационные параметры как на трубопроводах транспортирующих холодную воду, так и на системах отопления. Резиновый антивибрационный компенсатор предназначен для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений, сдвига. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 27036-86 |
| Присоединение | фланцевое |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Материал корпуса | жаростойкая синтетическая резина специальной композиции, превосходящей по своим качествам натуральную или хлоропреновую резину. Нейлоновый шинный корд. Стальная проволока |
| T max рабочей среды, С | + 95 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Фланец | Сталь Ст. 20 |
| 1.3.8. Гильза защитная |  |
| Описание | Представляют собой металлические трубки, закрытые на одном конце, которые устанавливаются в сосуд технологического процесса или трубопровод и становятся герметичной неотъемлемой частью трубопровода или сосуда технологического процесса. Гильза защитная предназначена для защиты термопреобразователей температуры от разрушающих факторов рабочей среды. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 28537-90 |
| Материал | сталь нержавеющая 12Х18Н10Т |
| Резьба присоединительная | М20×1,5 |
| Длина монтажной части, мм | 133 |
| Температура эксплуатации, °С | Не > +200 |
| Плотность рабочей среды, кг/м3 | Не > 1000 |
| Давление рабочей среды, Мпа | Не > 6,3 |
| 1.3.9. Трубка прямая петлевая стальная наружная, Росма |  |
| Описание | Импульсная трубка из углеродистой или нержавеющей стали предназначены для защиты измерительных приборов от пульсации измеряемой среды и перегрева Предназначена для защиты измерительных приборов от пульсации измеряемой среды и перегрева. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17675-87, ТУ 4218-001-4719015564-201 |
| Материал | Углеродистая, нержавеющая сталь |
| Макс. рабочее давление, МПа | 25 |
| Исполнение (резьба) | Внутренняя / наружная |
| Резьба присоединения, дюйм | 1/2-внутренняя. G1/2 |
| Максимальная температура, °С | 0… + 300 |
| Толщина стенки, мм | 2 |

- 1.4. Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

- 2. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

2.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспортов изделий.

2.2. Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого Товара;

- качество материалов и комплектующих изделий.

2.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки товара и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

2.4. В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

2.5. Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

2.6. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате продукции на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

2.7. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в тридцатидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены продукции или возврата денежных средств.

2.8. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

2.9. Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

- 3. Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3.2. Поставка всего объёма поставляемого Товара, перечисленного в Техническом задании осуществляется в срок 14 (четырнадцать) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания Договора.