| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- |
| ____________ С.А. Клюсов |  | ______________А. А. Шиянов |
| «____» ___________ 2023 г. |  | «____» _____________ 2023 г. |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку запорной арматуры

Описание предмета закупки

Наименование и количество поставляемого Товара, требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам Товара

Запорная арматура (далее – Товар):

| Наименование характеристики, параметра | Значение | Коли чество |
| --- | --- | --- |
| 1. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 15 |  | 80 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 15 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 2. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 20 |  | 70 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 20 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 3. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 25 |  | 80 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 25 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 4. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 32 |  | 40 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 32 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 5. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 40 |  | 95 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 40 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 6. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 50 |  | 40 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 50 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 7. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 65 |  | 20 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 65 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 8. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 80 |  | 50 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 80 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 9. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 100 |  | 30 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 100 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 10. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 125 |  | 20 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 125 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 11. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 150 |  | 25 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 150 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 12. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 200 |  | 15 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 200 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 13. Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 250 |  | 6 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 250 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 14. Кран шаровой приварной стандартнопроходной с редуктором DN 250 |  | 8 |
| Описание | кран шаровой приварной стандартнопроходной с редуктором |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 250 |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | механический редуктор |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 15. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 15 |  | 50 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 15 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 16. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 20 |  | 60 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 20 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 17. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 25 |  | 60 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 25 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 18. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 32 |  | 45 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 32 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 19. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 40 |  | 25 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 40 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 20. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 50 |  | 25 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 50 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 21. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 80 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 80 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 22. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 100 |  | 15 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 100 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 23. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 125 |  | 6 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 125 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 24. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 150 |  | 40 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 150 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 25. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 200 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 200 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 26. Кран шаровой приварной полнопроходной DN 250 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой приварной полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 250 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | Приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 27. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 40 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 40 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 28. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 50 |  | 15 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 50 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 29. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 65 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 65 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 30. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 80 |  | 5 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | от PN 25 до PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 80 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 31. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 100 |  | 5 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | от PN 25 до PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 100 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 32. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 125 |  | 2 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | от PN 25 до PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 125 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 33. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 150 |  | 2 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | от PN 25 до PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 150 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 34. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 200 |  | 2 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | от PN 25 до PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 200 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 35. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 250 |  | 2 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | от PN 25 до PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 250 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 36. Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 300 |  | 2 |
| Описание | кран шаровой фланцевый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 300 |  |
| Тип проточной части корпуса крана по ГОСТ 21345-2005 | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь 20 |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 40 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 200 °С |  |
| 37. Кран шаровой приварной газовый DN 15 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой приварной газовый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 15 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 38. Кран шаровой приварной газовый DN 20 |  | 15 |
| Описание | кран шаровой приварной газовый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 20 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 39. Кран шаровой приварной газовый полнопроходной DN 80 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой приварной газовый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 80 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 40. Кран шаровой приварной газовый полнопроходной DN 100 |  | 5 |
| Описание | кран шаровой приварной газовый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 100 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | приварное |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 41. Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 50 |  | 15 |
| Описание | кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 50 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | Фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 42. Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 65 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 65 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 43. Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 80 |  | 10 |
| Описание | кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 80 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 44. Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 100 |  | 5 |
| Описание | кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток газа |  |
| Требования к качеству | ГОСТ5542-2014 |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Давление номинальное | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 100 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | Газ |  |
| Температура рабочей среды | от -60 до +150°C |  |
| 45. Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 15 |  | 70 |
| Описание | кран шаровой муфтовый латунный |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ Р 59553-2021 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Макс. рабочее давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 15 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | Резьба ВН/ВН |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 20 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 150 °С |  |
| 46. Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 20 |  | 70 |
| Описание | кран шаровой муфтовый латунный |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ Р 59553-2021 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Макс. рабочее давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 20 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | Резьба ВН/ВН |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 20 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 150 °С |  |
| 47. Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 25 |  | 50 |
| Описание | кран шаровой муфтовый латунный |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ Р 59553-2021 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Макс. рабочее давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 25 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | Резьба ВН/ВН |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 20 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 150 °С |  |
| 48. Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 32 |  | 50 |
| Описание | кран шаровой муфтовый латунный |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ Р 59553-2021 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Макс. рабочее давление | PN 40 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 32 |  |
| Тип проточной части корпуса крана | полнопроходной |  |
| Присоединение | Резьба ВН/ВН |  |
| Орган управления | стальная ручка с полимерным наконечником |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Материал шара | нержавеющая сталь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 20 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 150 °С |  |
| 49. Затвор дисковый DN 80 |  | 25 |
| Описание | поворотный дисковый затвор межфланцевый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 80 |  |
| Присоединение | межфланцевое |  |
| Орган управления | стальная рукоятка |  |
| Материал корпуса | чугун |  |
| Материал диска | нержавеющая сталь или чугун |  |
| Материал уплотнительной манжеты | жаростойки EPDM |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 15 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 130 °С |  |
| 50. Затвор дисковый DN 100 |  | 6 |
| Описание | поворотный дисковый затвор межфланцевый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 100 |  |
| Присоединение | межфланцевое |  |
| Орган управления | стальная рукоятка |  |
| Материал корпуса | чугун |  |
| Материал диска | нержавеющая сталь или чугун |  |
| Материал уплотнительной манжеты | жаростойки EPDM |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 15 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 130 °С |  |
| 51. Затвор дисковый DN 150 |  | 20 |
| Описание | поворотный дисковый затвор межфланцевый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 150 |  |
| Присоединение | межфланцевое |  |
| Орган управления | стальная рукоятка |  |
| Материал корпуса | чугун |  |
| Материал диска | нержавеющая сталь или чугун |  |
| Материал уплотнительной манжеты | жаростойки EPDM |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 15 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 130 °С |  |
| 52. Затвор дисковый DN 200 с редуктором |  | 20 |
| Описание | поворотный дисковый затвор межфланцевый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 200 |  |
| Присоединение | межфланцевое |  |
| Орган управления | механический редуктор |  |
| Материал корпуса | чугун |  |
| Материал диска | нержавеющая сталь или чугун |  |
| Материал уплотнительной манжеты | жаростойки EPDM |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 15 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 130 °С |  |
| 53. Затвор дисковый DN 250 с редуктором |  | 4 |
| Описание | поворотный дисковый затвор межфланцевый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 250 |  |
| Присоединение | межфланцевое |  |
| Орган управления | механический редуктор |  |
| Материал корпуса | чугун |  |
| Материал диска | нержавеющая сталь или чугун |  |
| Материал уплотнительной манжеты | EPDM |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 15 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 130 °С |  |
| 54. Затвор дисковый DN 300 с редуктором |  | 20 |
| Описание | поворотный дисковый затвор межфланцевый |  |
| Назначение | предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 16 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 300 |  |
| Присоединение | межфланцевое |  |
| Орган управления | механический редуктор |  |
| Материал корпуса | чугун |  |
| Материал диска | нержавеющая сталь или чугун |  |
| Материал уплотнительной манжеты | EPDM |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Нижняя граница диапазона рабочих температур | не более - 15 °С |  |
| Верхняя граница диапазона рабочих температур | не менее + 130 °С |  |
| 55. Кран трехходовой для манометра Ду15 G1/2 – М20х1,5 |  | 220 |
| Назначение | предназначен для подключения манометра к магистрали с рабочей средой, а также для использования в качестве запорного устройства на трубопроводе, полностью перекрывающего поток рабочей среды на манометр. |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | вода, пар, воздух |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | не менее 1,6 МПа |  |
| Диаметр условного прохода | DN 15 |  |
| Присоединение к трубопроводу | муфтовое M20x1,5-G1/2 (внутр.-внутр.) – для присоединения к имеющимся деталям с соответствующей наружной резьбой: G1/2 - на бобышке, M20x1,5 – со стороны манометра |  |
| Орган управления | рукоятка |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Минимальный диапазон температур рабочей среды | от 0°С до +120°С – расчетные температуры теплоносителя системы отопления |  |
| 56. Кран трехходовой для газа Ду15 G1/2 – М20х1,5 |  | 50 |
| Назначение | предназначен для подключения манометра к магистрали с рабочей средой, а также для использования в качестве запорного устройства на трубопроводе, полностью перекрывающего поток рабочей среды на манометр. |  |
| Требования к качеству | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 13547-2015 |  |
| Рабочая среда | газ |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | не менее 1,6 МПа |  |
| Диаметр условного прохода | DN 15 |  |
| Присоединение к трубопроводу | муфтовое M20x1,5-G1/2 (внутр.-внутр.) – для присоединения к имеющимся деталям с соответствующей наружной резьбой: G1/2 - на бобышке, M20x1,5 – со стороны манометра |  |
| Орган управления | ручка «бабочка» |  |
| Цвет рукоятки | желтый (для газа) |  |
| Материал корпуса | латунь |  |
| Материал уплотнения | износостойкий, химически и термически стабильный морозостойкий полимер с антифрикционными свойствами |  |
| Климатическое исполнение | не ниже УХЛ2 |  |

Требования к качеству и безопасности Товара

Поставляемый Товар исправный, новый, не бывший в эксплуатации.

Качество Товара соответствует требованиям ГОСТ 9544-2015 и ГОСТ 21345-2005 (для кранов шаровых), ГОСТ5542-2014(для шаровых газовых кранов), ГОСТ 9544-2015 и ГОСТ 13547-2015 (для затворов дисковых). Безопасность товара соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 и ГОСТ 21345-2005 (для кранов шаровых), ТР ТС 010/2011 и ГОСТ 13547-2015 (для затворов дисковых).

Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не ранее 1 квартала 2023 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

Товар сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе:

- оригиналами паспортов заводов-изготовителей с отметками отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

- сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями.

Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка и транспортировка Товара - по ГОСТ 21345-2005 (для шаровых кранов) или ГОСТ 13547-2015 (для затворов дисковых) и в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

Прилагаемая документация на Товар уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки.

Товар может быть транспортирован любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 для данного типа Товара. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании Товар в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

- 2.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

- 2.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

- 2.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

- 2.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

- 2.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

- 2.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

- 2.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации или хранения.

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81.

3.2. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется «Поставщиком» собственными техническими средствами или за свой счет.

3.3. 	Поставка Товара, перечисленного в настоящем Техническом задании, осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

3.4. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.