| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Механик по ремонту оборудования |
| --- | --- | --- |
| ________ С. А. Клюсов |  | _________ Килязов Е.В. |
| «____» ___________ 2024 г. |  | «____» ___________ 2024 г. |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку аккумуляторных батарей

Ханты-Мансийск 2024 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и количество поставляемого товара:

  - поставка аккумуляторных батарей:

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор 190 А/ч 6СТ190 L | шт. | 16 |
| 2 | Аккумулятор 132 А/ч 6СТ132 L | шт. | 12 |
| 3 | Аккумулятор 62 А/ч 6СТ62 L | шт. | 4 |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковки, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:

2.1. Требование к техническим характеристикам Товара:

Таблица №2

| 2.1.1. Аккумулятор 190 А/ч 6СТ190 L |  |
| --- | --- |
| Описание | Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для обеспечения резервных источников энергии в разных сферах. |
| Тип изделия | Аккумулятор 6СТ-190 L |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотные, герметизированные, обслуживаемые, с верхним расположением клемм |
| Полярность обратная | обратная |
| Пусковой ток, А | не менее 1200 |
| Напряжение | 12 В. |
| Материал корпуса | Пластик |
| Наличие электролита | Заправленные |
| Тип клемм | Конусная |
| Номинальная емкость АКБ | 190А/ч |
| Размеры (Д.Ш.В.) | 513х223х223мм. |
| Количество | 16шт. |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 53165-2020 |
| 2.1.2. Аккумулятор 132 А/ч 6СТ132 L |  |
| Описание | Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для обеспечения резервных источников энергии в разных сферах. |
| Тип изделия | Аккумулятор 6СТ-132 L |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотные, герметизированные, обслуживаемые, с верхним расположением клемм; |
| Полярность обратная | обратная |
| Пусковой ток, А | не менее 880 |
| Напряжение | 12 В. |
| Материал корпуса | Пластик |
| Наличие электролита | Заправленные |
| Тип клемм | Конусная |
| Номинальная емкость АКБ | 132А/ч |
| Размеры (Д.Ш.В.) | 513х189х217мм. |
| Количество | 12шт. |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 53165-2020 |
| 2.1.3 Аккумулятор |  |
| Описание | Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для обеспечения резервных источников энергии в разных сферах. |
| Тип изделия | Аккумулятор 6СТ-62L |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотные, герметизированные, обслуживаемые, с верхним расположением клемм; |
| Полярность обратная | обратная |
| Пусковой ток, А | не менее 550 |
| Напряжение | 12 В. |
| Материал корпуса | Пластик |
| Наличие электролита | Заправленные |
| Тип клемм | Конусная |
| Номинальная емкость АКБ: | 62А/ч |
| Размеры Д.Ш.В. | 242х175х190 |
| Количество | 4шт. |
| Стандарт: | ГОСТ Р 53165-2020 |

2.2. Требование к качеству поставляемого Товара: Качество поставляемого товара соответствует стандартам, установленным в таблице №2.

Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством, а также требованиям ГОСТов указанных в таблице на каждый вид товара.

2.3. Требование к безопасность поставляемого товара: Поставляемый товар соответствует требованиям ГОСТ Р 53165-2020.

2.4. Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в эксплуатации.

2.5. Требование к упаковке товара: Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке, а так же защите от воздействия механических и климатических факторов и, при необходимости, последующем хранении в соответствии с правилами эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

3.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

3.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

3.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

3.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

3.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации или хранения.

4.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

4.1. Товар «Заказчику» поставляется силами, транспортными средствами «Поставщика» или иными привлечёнными «Поставщиком» третьими лицами, за счёт «Поставщика» по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81.

4.2. Поставка Товара осуществляется в течении 14 (четырнадцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента заключения договора.