| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Специалист СЭКУ и ГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ С.А.Клюсов |  | _________ И.А. Агафонова |  |
| «____» _________ 2024 г. |  | «____» _________ 2024 г. |  |

Раздел 5. Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению и установке окон ПВХ на КУ № 31

Техническое задание.

1.        Наименование объекта закупки - выполнение работ по изготовлению и монтажу окон ПВХ.

2.       Место изготовления - по месту нахождения исполнителя.

3.   Место поставки изготовленных окон ПВХ: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 115а (КУ№31), транспортные расходы за счет Исполнителя.

4.      Количество изготавливаемых окон ПВХ -21 шт.

5.      Срок выполнения работ: начало выполнения работ-с момента подписания договора, срок выполнения работ – в течении 30 рабочих дней с правом досрочного выполнения работ.

6.     Характеристика объекта закупки - объектом закупки является выполнение работ по изготовлению и установке окон ПВХ, характеристики которых указаны в настоящем Техническом задании.

7. Характеристики окон ПВХ

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окно ПВХ | шт. | 12 |
| 2 | Окно ПВХ | шт. | 5 |
| 3 | Окно ПВХ | шт. | 4 |

| - 7.1.1.Окно ПВХ |  |
| --- | --- |
| Описание | Окна ПВХ – это камерные светопрозрачные конструкции, которые состоят из пластикового профиля, одного или нескольких стеклопакетов и фурнитуры. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 23166-2024 |
| Общая ширина проема, мм | 17000 |
| Общая высота проема, мм | 1190 |
| Ширина блока ПВХ, мм | 1415 |
| Высота блока ПВХ, мм | 1150 |
| Усилитель жесткости рамы | Металлический каркас из прямоугольного профиля |
| Армирование, мм | 1,5, замкнутое |
| Системная глубина, мм | Не <70 |
| Число камер | Не <5 |
| Теплоизоляция, С/Вт | Не <0,94м2 |
| Толщина стеклопакета , мм | Не <40 |
| Формула стеклопакета, мм | Не <4\14\4\14\4 |
| Вертикальные усиленные соединители, мм | Не <65 |
| Толщина створки, мм | Не <55 |
| Число контуров уплотнения | два |
| Нахлест уплотнений внутри, мм | 8 |
| Нахлест уплотнений снаружи, мм | 7 |
| Цвет | Белый |
| - 7.1.2. Окно ПВХ |  |
| Описание | Окна ПВХ – это камерные светопрозрачные конструкции, которые состоят из пластикового профиля, одного или нескольких стеклопакетов и фурнитуры. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 23166-2024 |
| Общая ширина проема, мм | 7600 |
| Общая высота проема, мм | 1190 |
| Ширина блока ПВХ, мм | 1518 |
| Высота блока, мм | 1150 |
| Усилитель жесткости рамы | Металлический каркас из прямоугольного профиля |
| Армирование,мм | 1,5, замкнутое |
| Системная глубина, мм | Не <70 |
| Число камер | Не <5 |
| Теплоизоляция, С/Вт | Не <0,94м2 |
| Толщина стеклопакета , мм | Не <40 |
| Формула стеклопакета, мм | Не <4\14\4\14\4 |
| Вертикальные усиленные соединители, мм | Не <65 |
| Толщина створки, мм | Не <55 |
| Число контуров уплотнения | два |
| Нахлест уплотнений внутри, мм | 8 |
| Нахлест уплотнений снаружи, мм | 7 |
| Цвет | Белый |
| - Окно ПВХ |  |
| Описание | Окна ПВХ – это камерные светопрозрачные конструкции, которые состоят из пластикового профиля, одного или нескольких стеклопакетов и фурнитуры. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 23166-2024 |
| Общая ширина проема,мм | 5000 |
| Общая высота проема,мм | 1190 |
| Ширина блока, мм | 1248 |
| Высота блока, мм | 1150 |
| Усилитель жесткости рамы | Металлический каркас из прямоугольного профиля |
| Армирование, мм | 1,5, замкнутое |
| Системная глубина, мм | Не <70 |
| Число камер | Не <5 |
| Теплоизоляция, С/Вт | Не <0,94м2 |
| Толщина стеклопакета , мм | Не <40 |
| Вертикальные усиленные соединители, мм | Не <65 |
| Толщина створки, мм | Не <55 |
| Число контуров уплотнения | два |
| Нахлест уплотнений внутри, мм | 8 |
| Нахлест уплотнений снаружи, мм | 7 |
| Цвет | Белый |

- 8. Работы включают в себя:

8.1. Изготовление окон ПВХ по размерам Заказчика согласно эскизам, являющимися приложением к настоящему Техническому заданию.

9. Условия выполнения работ:

9.1. Настоящее Техническое задание предусматривает изготовление и монтаж окон ПВХ.

9.2. Изготовление окон ПВХ должно осуществляться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами.

9.3. Окно ПВХ должно представлять собой глухую конструкцию (без активных и пассивных створок), которая состоит из рамного профиля и стационарно зафиксированного в нем при помощи прижимных штапиков стеклопакета.

9.4. Выполнение работ должны производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации регламентирующих выполнение соответствующих видов работ.

9.5. Используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, схемам, требованиям СНиП и иметь сертификаты соответствия (паспорт качества), гигиенические сертификаты и др. документы, удостоверяющие их качество.

9.6. Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), и соответствовать требованиям к безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

10. Порядок приема выполненных работ:

10.1. После выполнения работ Исполнитель оформляет соответствующий Акт выполненных работ в течении 5 (пяти) рабочих дней. Работы считаются принятыми путем подписания Акта выполненных работ.

10.2. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с участием представителя Исполнителя, в случае его отсутствия – без его участия, при этом Исполнитель направляет в адрес Заказчика соответствующее письмо.

10.3. В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных Техническим заданием, или установленных окон ПВХ не соответствует требованиям, установленным в настоящем Техническом задании, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами. При обнаружении дефектов производственного характера составляется в том числе акт и фото дефектов.

При этом Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

11.Требования к гарантийному сроку:

11.1 Исполнитель гарантирует качество выполненных работ, а также качество комплектующих и материалов, используемых при изготовлении конструкций. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

11.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов.

11.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

12. Требования к качеству, безопасности выполняемых работ:

12.1. Работы должны соответствовать условиям настоящего технического задания, ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия», ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».

Подрядчик обязан обеспечить:

- качественное выполнение работ в полном соответствии с техническим заданием, с действующими строительными нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации;

- бесперебойное функционирование установленных окон при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока;

- обеспечить в ходе выполнения работ на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

- 13. Требования к работам по установке окон ПВХ на объекте.

| 1 | Перечень работ | Подготовка оконного проема, монтаж (установка) окон из ПВХ, закрытие пенного шва под подоконником, отделка окон со стороны улицы, в том числе иные работы необходимые для нормального использования окон из ПВХ на объекте в соответствие с его функциональным назначением. По окончании выполнения работ уборка и вывоз строительного мусора. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к монтажному узлу | Монтаж конструкций оконного блока производится по четырем сторонам - через переходные пластины. После установки окон снятие защитной пленки с товара поставщиком не производится. |
| 3 | Условия монтажа | Монтаж окон выполнить в соответствии с технической документацией. Заделка монтажных зазоров между товаром и откосами проемов по всему периметру окна должна быть: плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения. Конструкция узлов примыкания должна обеспечивать отвод дождевой воды и конденсата наружу. |

Приложение