| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник УЭиРЭ |
| --- | --- | --- |
| ________ С. А. Клюсов |  | _________ Рахматуллин Р.Ю. |
| «____» ___________ 20__ г. |  | «____» ___________ 20__ г. |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку частей электрической и распределительной аппаратуры

Ханты-Мансийск 2024 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и количество поставляемого товара:

  - поставка частей электрической и распределительной аппаратуры:

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суппорт под розетку на DIN-рейку BRAVA | шт. | 1 |
| 2 | Клемма пружинная КПИ | шт. | 8 |
| 3 | Провод монтажный МКЭШВнг (А)-LS 2*2*0,75 | м. | 221 |
| 4 | Бирка кабельная У-134 Fortisflex (100шт.) | упак. | 1 |
| 5 | Кабель силовой ППГнг 4х6-ТРТС барабан | м. | 33 |
| 6 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4х1,5 ок(N)-0,66 | м. | 55 |
| 7 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 | м. | 33 |
| 8 | Кабель КДППГнг(А)-HF 5х0,75 цифр. марк. | м. | 44 |
| 9 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234 | шт. | 10 |
| 10 | Бирка кабельная У-134 квадрат 55х55мм | шт. | 100 |
| 11 | Выключатель двухклавишный наружный IP54 Форс | шт. | 2 |
| 12 | Лоток проволочный 60х400 | м. | 18 |
| 13 | Крышка лотка 400 L3000 | м. | 18 |
| 14 | Лоток перфорированный 200х50х3000 | м. | 24 |
| 15 | Крышка лотка основание 200мм L3000 | м. | 24 |
| 16 | Консоль VCEF 400 | шт. | 18 |
| 17 | Профиль перфорированный П-образный 3000-2,0 | шт. | 8 |
| 18 | Кронштейн потолочный SSH | шт. | 30 |
| 19 | Комплект соединительный двойной MDS M6x20 50шт. | упак. | 1 |
| 20 | Вентилятор осевой ВО-4 | шт. | 1 |
| 21 | Розетка 2 модуля с заземлением со шторками, белая BRAVA | шт. | 1 |
| 22 | Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный | шт. | 1 |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковки, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:

2.1. Требование к техническим характеристикам Товара:

Таблица №2

| 2.1.1. Суппорт под розетку на DIN-рейку BRAVA |  |
| --- | --- |
| Описание | Суппорт для розетки – это специальные пластины, которые располагаются между лицевой панелью розетки и его основной частью. |
| Способ монтажа: | DIN-рейка |
| Материал изделия: | Пластик |
| Количество модулей: | 2 |
| Цвет: | Серый |
| Размерность кабель-канала, мм: | 60х40 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 30988.1-2020 |
| 2.1.2. Клемма пружинная КПИ |  |
| Описание | Клемма пружинная – это зажим, обеспечивающий надежное и безопасное, механическое и электрическое соединение проводников. |
| Способ монтажа: | DIN-рейка |
| Напряжение, В: | 380 |
| Диапазон сечений, мм: | 0,2-1,5 |
| Цвет: | Серый |
| Соответствие стандарту | ГОСТ IEC 60715-2021 |
| 2.1.3. Провод монтажный МКЭШВнг (А)-LS 2*2*0,75 |  |
| Описание | Кабель - это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы, мм2 | 0,75 |
| Напряжение, В | 500 |
| Исполнение | НГ (не распространяющий горение) |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (Поливинилхлорид (ПВХ)) пониженной горючести с низким дымо-газовыделением |
| Материал изоляции | Поливинилхлорид (ПВХ) пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |
| Материал жилы | Медь |
| Диапазон рабочих температур, OC: | -50…+50 |
| Наличие экрана: | Да |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 22483-2021 |
| 2.1.4. Бирка кабельная У-134 Fortisflex |  |
| Описание | Кабельные бирки - это изделия, изготовленные из полипропилена, служащие для маркировки кабеля. |
| Материал изделия: | Полипропилен |
| Способ крепления: | Стяжки |
| Цвет: | Белый |
| Температура эксплуатации, OC: | -40…+105 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 18690-2012 |
| 2.1.5. Кабель силовой ППГнг 4х6-ТРТС барабан |  |
| Описание | Кабель - это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку. |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы, мм2 | 6 |
| Напряжение, В | 660 |
| Исполнение | НГ (не распространяющий горение) |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) пониженной пожарной опасности |
| Материал изоляции | Поливинилхлорид (ПВХ) пластикат пониженной пожароопасности |
| Конструкция жилы | Однопроволочная |
| Материал жилы | Медь |
| Форма жилы | Круглая |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 31996-2012 |
| 2.1.6. Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4х1,5 ок(N)-0,66 |  |
| Описание | Кабель - это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку. |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
| Напряжение, В | 660 |
| Исполнение | НГ (не распространяющий горение) |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) пониженной горючести с низким дымо-газовыделением |
| Материал изоляции | Поливинилхлорид (ПВХ) пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |
| Конструкция жилы | Однопроволочная |
| Материал жилы | Медь |
| Форма жилы | Круглая |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 31996-2012 |
| 2.1.7. Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 |  |
| Описание | Кабель - это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку. |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы, мм2 | 1,5 |
| Напряжение, В | 660 |
| Исполнение | НГ (не распространяющий горение) |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) пониженной горючести с низким дымо-газовыделением |
| Материал изоляции | Поливинилхлорид (ПВХ) пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |
| Конструкция жилы | Однопроволочная |
| Материал жилы | Медь |
| Форма жилы | Круглая |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 31996-2012 |
| 2.1.8. Кабель КДППГнг(А)-HF 5х0,75 цифр. марк. |  |
| Описание | Кабель - это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку. |
| Количество жил | 5 |
| Сечение жилы, мм2 | 0,75 |
| Напряжение, В | 660 |
| Исполнение | НГ (не распространяющий горение) |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) пониженной пожарной опасности |
| Материал изоляции | Поливинилхлорид (ПВХ) пластикат пониженной пожароопасности |
| Конструкция жилы | Однопроволочная |
| Материал жилы | Медь |
| Форма жилы | Круглая |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 31996-2012 |
| 2.1.9. Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234 |  |
| Описание | Распределительная коробка - специальное электротехническое изделие – короб из металла или негорючего пластика с боковыми вводными отверстиями для проводов и защитной крышкой. Служит для обеспечения безопасности и надежности электрической системы, а также позволяет легко изменять конфигурацию электрической сети при необходимости. |
| Способ монтажа | Настенный/Потолочный |
| Материал изделия | Полистирол |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Глубина, мм | 50 |
| Степень защиты | IP40 |
| Форма | Квадратная |
| Соответствие стандарту | ГОСТ IEC 60670-1-2016 |
| 2.1.10. Бирка кабельная У-134 квадрат 55х55мм |  |
| Описание | Кабельные бирки - это изделия, изготовленные из полипропилена, служащие для маркировки кабеля. |
| Тип изделия: | Маркировка |
| Материал изделия: | Полипропилен |
| Способ крепления: | Стяжки |
| Цвет: | Белый |
| Температура эксплуатации, OC: | -40…+105 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 18690-2012 |
| 2.1.11. Выключатель двухклавишный наружный IP54 Форс |  |
| Описание | Двухклавишный выключатель наружной установки - это самый популярный механизм среди всех выключателей света, предназначен для управления освещением световых приборов (люстры, бра, споты и прочие светильники) путем включения-выключения питающего провода. |
| Способ монтажа | Открытый |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Тип серии | Рамочный |
| Количество клавиш | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет | Серый |
| Материал изделия | Пластик |
| Степень защиты | IP54 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 2.1.12. Лоток проволочный 60х400 |  |
| Описание | Лоток проволочный – это короб для прокладки информационных и силовых кабелей и проводов. |
| Высота, мм: | 60 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Длина, мм: | 3000 |
| Защитное покрытие поверхности: | Оцинковка по методу Сендзимира |
| Диаметр проволоки, мм: | 3,8 |
| Материал: | Сталь |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 52868-2021 |
| 2.1.13. Крышка лотка 400 L3000 |  |
| Описание | Крышка лотка – это электротехническое изделие, представляющее собой металлический профиль. |
| Тип изделия: | Крышка к лотку |
| Материал изделия: | Сталь |
| Ширина, мм: | 400 |
| Длина, мм: | 3000 |
| Покрытие: | Оцинковано по методу Cендзимира |
| Высота, мм: | 15 |
| Крепление: | Защелка |
| Тип соединения: | Безвинтовой разъем |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 52868-2021 |
| 2.1.14. Лоток перфорированный 200х50х3000 |  |
| Описание | Лоток перфорированный – это металлические короба с перфорированной основой, которые используются для прокладки кабельных систем на различных объектах. |
| Тип изделия: | Лоток перфорированный |
| Материал изделия: | Сталь |
| Ширина, мм: | 200 |
| Длина, мм: | 3000 |
| Покрытие: | Оцинковано по методу сендзимира |
| Высота, мм: | 50 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 52868-2021 |
| 2.1.15. Крышка лотка основание 200мм L3000 |  |
| Описание | Крышка лотка – это электротехническое изделие, представляющее собой металлический профиль. |
| Тип изделия: | Крышка к лотку |
| Материал изделия: | Сталь |
| Ширина, мм: | 200 |
| Длина, мм: | 3000 |
| Покрытие: | Оцинковано по методу сендзимира |
| Высота, мм: | 15 |
| Крепление: | Защелка |
| Тип соединения: | Безвинтовой разъем |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 52868-2021 |
| 2.1.16. Консоль VCEF 400 |  |
| Описание | Консоль – система подвесов для металлических лотков предназначены для монтажа металлических лотков. |
| Исполнение: | Консоль для крепления к стене или в профиль |
| Несущая способность, кН: | 24 |
| Толщина металла, мм: | 1,5 |
| Высота, мм: | 112 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Длина, мм: | 440 |
| Материал: | Сталь оцинкованная |
| Цвет: | Светло-серый |
| Соответствие стандарту | ГОСТ Р 52868-2021 |
| 2.1.17. Профиль перфорированный П-образный 3000-2,0 |  |
| Описание | Профиль перфорированный – это изделие, предназначенное для монтажа кабеленесущих систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования любой конфигурации. |
| Исполнение: | Простой профиль |
| Длина, мм: | 3000 |
| Толщина материала, мм: | 2 |
| Защитное покрытие поверхности: | Оцинковка по методу Сендзимира |
| Ширина, мм: | 56 |
| Тип перфорации: | Перфорированные с 3-ех сторон |
| Ширина выреза, мм: | 52 |
| Материал: | Сталь |
| Высота, мм: | 40 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 30245-2003 |
| 2.1.18. Кронштейн потолочный SSH |  |
| Описание | Кронштейн потолочный – это система подвесов для металлических лотков предназначены для монтажа металлических лотков по элементам здания. |
| Исполнение: | Подвес для крепления трассы к потолку |
| Защитное покрытие поверхности: | Оцинковка по методу Сендзимира |
| Высота, мм: | 115 |
| Ширина, мм: | 100 |
| Длина, мм: | 150 |
| Материал: | Сталь оцинкованная |
| Цвет: | Светло-серый |
| Соответствие стандарту: | ГОСТ Р 52868-2021 |
| 2.1.19. Комплект соединительный двойной MDS M6x20 50шт. |  |
| Описание | Соединительный комплект – это изделия, служат для соединения лотков и аксессуаров между собой. |
| Материал изделия | Сталь |
| Высота, мм: | 30 |
| Длина, мм: | 25 |
| Резьба | М6 |
| Толщина материала изделия, мм: | 1 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 31195.2.5-2012 |
| 2.1.20. Вентилятор осевой ВО-4 |  |
| Описание | Осевой вентилятор – это оборудования, относящееся к категории вентиляционного, отличительная особенность которого заключается в направлении перемещения воздушных потоков. |
| Типоразмер: | 4 |
| Обороты вентилятора, об/мин: | 1350 |
| Фазность: | 3 |
| Высота, мм: | 510 |
| Длина, мм: | 331 |
| Ширина, мм: | 510 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 11442-2020 |
| 2.1.21. Розетка 2 модуля с заземлением со шторками BRAVA |  |
| Описание | Розетка - это разъем, который используется для соединения электрических приборов с электрической сетью. Устройство служит для подключения электрических приборов, например: переносных ламп, блоков питания и пр. Также можно подключать электрический инструмент малой мощности для проведения небольших электромонтажных работ по месту установки. |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Способ монтажа: | В кабель-канал |
| Шторки: | Да |
| Цвет: | Белый |
| Тип изделия: | Розетка силовая |
| Тип крепления: | Защелка |
| Степень защиты | IP20 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ IEC 60309-1-2016 |
| 2.1.22. Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный |  |
| Описание | Светильник - это источник света, в котором преобразовывается электрическая энергия в световую, предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. |
| Тип напряжения: | АС |
| С выключателем: | Да |
| Длина, мм: | 265 |
| Материал: | Пластик |
| Тип лампы: | Светодиод, несменная |
| Тип подключения: | Зажимное/винтовое крепление |
| Степень защиты: | IP20 |
| Соответствие стандарту | ГОСТ IEC 60598-1-2017 |

2.2. Требование к качеству поставляемого Товара: Качество поставляемого товара соответствует стандартам, установленным в таблице №2.

Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством, а также требованиям ГОСТов указанных в таблице на каждый вид товара.

2.3. Требование к безопасность поставляемого товара: Поставляемый товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

2.4. Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в эксплуатации.

2.5. Требование к упаковке товара: Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке, а так же защите от воздействия механических и климатических факторов и, при необходимости, последующем хранении в соответствии с правилами эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

3.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

3.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

3.5 Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

3.6 В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

3.7 Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

4.1. Товар «Заказчику» поставляется силами, транспортными средствами «Поставщика» или иными привлечёнными «Поставщиком» третьими лицами, за счёт «Поставщика» по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81.

4.2. Поставка всего объёма поставляемого Товара, перечисленного в Техническом задании и Спецификации, осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания Договора.