Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______________

| г. Ханты-Мансийск | «____» ________________ 2024 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего(ей) на основании ___________, с одной стороны, и _______________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего(ей) на основании _________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ______________________ заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, согласно Приложению №1 «Техническое задание», Приложению № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства», Приложению № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01», Приложению № 4 «Рабочая документация шифр СТП-001-2024-ТС» к настоящему договору, выполнить работы «Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)» и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае привлечения к выполнению работ сторонних исполнителей, субподрядных организаций, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядными организациями. Привлечение третьих лиц к выполнению работ по настоящему договору осуществляется Подрядчиком с предварительного письменного согласия Заказчика.

Привлечение сторонних исполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему договору.

  - Результатом работ по договору является качественное выполнение работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, на объектах Заказчика в соответствии с настоящим договором и приложениями к нему, а также в соответствии с нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ), ст.704 ГК РФ, а также предписаниями надзорных органов, требованиями противоаварийных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования (материалов).

1.4. Технология производства работ, безопасность производства работ, организация и охрана труда при проведении работ должна соответствовать Строительным нормам и правилам Российской Федерации.

- Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Подрядчиком работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков выполнения работ, осуществлять контроль за качеством используемых Подрядчиком материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в техническом надзоре и контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору, которые несут предусмотренную законодательством ответственность за качество проведенного технического контроля.

Определение таких лиц происходит путем издания соответствующего приказа руководителем Заказчика.

    - Сообщать Подрядчику необходимую информацию, передать необходимую документацию по вопросам выполнения работы по настоящему Договору.

    - Передать Подрядчику объект, подлежащий строительно-монтажным работам, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

  - Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

    - Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих настоящему Договору, действующему законодательству Российской Федерации, подзаконным правовым актам, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - В случае обнаружения при осуществлении надзора и контроля в ходе выполнения работ или при сдаче-приемке работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество подлежащего строительно-монтажных работ объекта, и иных недостатков, сообщить об этом в письменной форме Подрядчику.

    - Вести учет допущенных Подрядчиком нарушенных обязательств по настоящему договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

    - Осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

    - Приостанавливать производство Работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к загрязнению окружающей среды и аварийным ситуациям

    - Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик вправе:

3.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Подрядчик при выполнении работ может привлекать сторонних исполнителей, в порядке, установленном настоящим Договором.

  - Подрядчик обязан:

3.2.1. Быть членом Саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.2.2. Обеспечить входной контроль материалов по наличию и соответствию требованиям, с участием представителя Заказчика.

3.2.3. Своевременно выполнить все работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме и надлежащим образом, согласно действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, условиям Договора, в соответствии с указаниями Заказчика, включая подготовку актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

3.2.4. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществить функциональную безаварийную эксплуатацию объекта.

3.2.5. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком.

3.2.6. Проводить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, по охране окружающей среды, производственной санитарии, противопожарной безопасности, в том числе:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком;

- не производить сброс строительных отходов в контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов;

- размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей и автотранспорта;

- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние – убрать строительные отходы (мусор) и т.д. в течение 48 часов;

- предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров – соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования. Не допускать причины возникновения пожаров: замыкание в электрической сети, неосторожное обращение с огнем, самовозгорание или поджог веществ, материалов, изделий.

- обеспечить работы материалами в соответствии с разделом 9 настоящего Договора;

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и нормальной эксплуатации действующего оборудования, не относящегося к Объекту;

- обеспечить сохранность материалов, оборудования, техники и другого имущества, и сооружений на Объекте до завершения и приемки Заказчиком выполненных работ;

- обеспечить проведение инструктажей;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

3.2.7. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора.

3.2.8. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;

- дополнительных работ, не включенных в сметную стоимость, которые заранее невозможно было предусмотреть, но выполнение которых необходимо для дальнейшей нормальной эксплуатации объекта;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2.9. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, письменно уведомить Заказчика в порядке, установленном пунктом 11.10. настоящего Договора.

3.2.10. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком, создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по настоящему Договору.

3.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.12. Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями Договора, согласно Приложению №1 «Техническое задание», Приложению № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства», Приложению № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01», Приложению № 4 «Рабочая документация шифр СТП-001-2024-ТС» а так же сроками, предусмотренными настоящим Договором, нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации – СНиП, Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства ГОСТ, руководящими документами системы (РДС).

3.2.13. Предоставить Заказчику исполнительную и техническую документацию (в количестве 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде).

3.2.14 Подрядчик при выполнении работ соблюдает интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением им объема работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

3.2.15. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется принимать участие в работе оперативных совещаний по выполнению работ в рамках настоящего Договора и исполнять принятые решения на оперативных совещаниях в обозначенные протоколом сроки.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ: Работы выполняются в срок _____(__________) календарных дней с момента подписания договора (с правом досрочного выполнения работ).

  - В срок выполнения работ включается срок выполнения работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка, подписание Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, проверка и подписание Сторонами справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.3. По согласованию с Заказчиком работы могут выполняться досрочно.

- Цена ДОГОВОРА и порядок расчетов

5.1 Цена Договора составляет _________ (________________) руб. __ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

5.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, приобретение материалов, механизмов, оборудования, транспортные расходы, ГСМ, оплату электроэнергии, а также уплату налогов и других обязательных платежей (заработная плата, социальные отчисления и т.д.).

5.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ (составленного по утверждённой действующим законодательством Российской Федерации форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной по утверждённой действующим законодательством Российской Федерации форме КС-3), счета-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

5.4. Все расчёты по Договору осуществляются в российских рублях. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. Форма оплаты – безналичный расчёт.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик в срок, не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и назначении времени приемки с приложением документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренном Договором.

  - Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик подтверждает актами выполненных работ по форме КС-2, и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актом приемки объекта после завершения строительства и исполнительной документацией, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию (в количестве 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде).

  - Приемка результатов работ (форма КС-2) Заказчиком осуществляется при наличии следующих надлежаще оформленных документов: актов на скрытые работы, исполнительных схем, ведомостей, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в том числе на предмет соответствия сметной документации, общий журнал производства работ. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ, Заказчик возвращает их Подрядчику для устранения выявленных несоответствий.

  - При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков и повторного предъявления объекта к приемке.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. При таких обстоятельствах выполненные Подрядчиком работы не оплачиваются Заказчиком.

  - Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работы исполнительную, техническую документацию необходимую для эксплуатации объекта.

  - Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3  Подрядчиком и Заказчиком.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы, предусмотренные Договором, до приемки этого объекта в установленном порядке несет Подрядчик.

  - В случае обнаружения необходимости выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, Стороны по договору составляют ведомость дополнительных работ и материалов, которая является основанием для составления дополнительного сметного расчета.

  - Все изменения и дополнения к договору фиксируются сторонами в дополнительном соглашении и являются обязательными для исполнения сторон с даты подписания дополнительного соглашения.

  - Стороны признают, что приемка, утверждение, анализ, комментирование или рассмотрение, подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки (дефекты), впоследствии обнаруженные в выполненных работах.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, порядок ведения которого предусмотрен приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. Внесение записей в журнал осуществляется представителями сторон, имеющими соответствующие полномочия. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, Подрядчик незамедлительно исполняет указания Заказчика, о чем обязан сделать отметку об исполнении в журнале учета выполнения работ. По окончании выполнения работ журнал производства работ подлежит передаче Заказчику.

  - В случае если в журнал производства работ были внесены замечания Заказчика по ходу и качеству выполнения скрытых работ, то данные работы не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без участия представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем – выполнить восстановительные работы.

  - В случае предъявления Подрядчику требования о безвозмездном устранении недостатков/дефектов, Подрядчик обязан устранить их в установленный Заказчиком срок, за свой счет, без увеличения срока выполнения работ. В случае не устранения Подрядчиком недостатков/дефектов, выявленных Заказчиком в процессе выполнения работ в течение предусмотренного настоящим пунктом срока, Заказчик вправе привлечь для устранения указанных недостатков/дефектов третье лицо, с отнесением всех связанных с устранением недостатков/дефектов расходов на счет Подрядчика и уменьшить размер платежа Подрядчику за выполненные работы на сумму расходов Заказчика на устранение недостатков/дефектов, предусмотренных настоящим пунктом.

- СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

  - Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня перед началом выполнения скрытых работ обязан направить письменное уведомление Заказчику об их проведении и организовать доставку Заказчика на объект для проведения освидетельствования скрытых работ.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

  - После завершения выполнения скрытых работ, Подрядчик обязан предоставить акты освидетельствования скрытых работ. В случае непредставления указанных документов, Заказчик вправе не принимать данные работы.

  - Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований и отметкой в журнале производства работ. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

  - Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, конструкций.

  - Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

  - Отсутствие надлежащим образом оформленных актов освидетельствования скрытых работ является основанием для отказа в приемке данных объемов работ.

- ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТ

  - Заказчик направляет Подрядчику уведомление о принятии решения о приостановлении выполнения работ (консервации) в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия такого решения.

При принятии решения о консервации работ и необходимости изменения настоящего Договора, одновременно с уведомлением Заказчик направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения к настоящему Договору о приостановлении работ, предусматривающий срок приостановления работ, порядок выполнения работ по консервации работ, порядок приема-передачи объекта, порядок возобновления работ, в том числе порядок заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении календарных сроков выполнения работ, иные условия в соответствии с действующим законодательством.

  - Подрядчик со дня получения уведомления о принятии решения о приостановлении выполнения работ обязан немедленно приостановить выполнение работ, подготовить результаты выполненных работ к сдаче в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

При получении уведомления о принятии решения о консервации объекта и необходимости изменения настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно приостановить выполнение работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней принять решение и уведомить Заказчика об акцепте дополнительного соглашения или предложении расторгнуть настоящий Договор в связи с отказом от его исполнения в дальнейшем.

Одновременно, в целях оплаты выполненных на объекте работ, Подрядчик готовит результаты выполненных работ к сдаче в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

  - При принятии решения, указанного в пункте 8.1. настоящего Договора, в порядке, установленном настоящим Договором, Подрядчику оплачиваются в полном объеме выполненные до момента приостановления (консервации) работы.

  - При принятии Заказчиком решения о возобновлении приостановленных работ, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления его Заказчиком приступить к выполнению работ и согласовать новые календарные сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, с использованием собственных материалов и оборудования, собственными силами и средствами, либо с привлечением субподрядных организаций в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

  - При выполнении работ Подрядчик должен применять строительные материалы, изделия и оборудование, соответствующие техническому заданию, техническим условиям, государственным стандартам.

  - Все поставляемые строительные материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

  - Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, оборудования до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

  - Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на объект материалов.

9.9. До начала выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику материалы, конструкции и оборудование для проверки на соответствие техническому заданию.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Договором. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы сроком ________ месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы КС-2. Гарантия осуществляется путём безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного договором. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ.

  - Гарантия качества работ распространяется на все составляющие результата работы.

Качество работ определяется в соответствии с нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС).

  - Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами последнего Акта выполненных работ по форме КС-2 по Договору.

  - В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за счет собственных средств приступить к устранению дефектов по выполненным работам в течение 3 (Трех) календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает комиссию из числа специалистов Заказчика с участием представителей Департамента городского хозяйства Администрации г. Ханты-Мансийска, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат комиссионного обследования является для Сторон обязательным.

  - Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Подрядчика по настоящему Договору объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Подрядчик устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности.

  - В случае отказа Подрядчика устранить недостатки в работе, Заказчик имеет право устранить недостатки самостоятельно. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику, понесенные, в связи с этим, затраты.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени), от стоимости просроченного обязательства. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

  - Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Подрядчика или иных лиц.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, а также за допущенные нарушения Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), руководящих документов системы (РДС).

  - Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования в течение гарантийного срока в соответствии настоящим Договором.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушения срока выполнения работ, поставки материалов Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от окончательной цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

  - В случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков в порядке, предусмотренном пунктами 6.6., 10.3. настоящего Договора, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания, установленного для устранения недостатков срока, уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 5 процентов от стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

  - Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае воздействия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

  - Если обстоятельства, указанные в п.11.10. настоящего Договора, будут длиться более 20 календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

  - В случае если в результате действий Подрядчика Заказчику будут причинены убытки (в том числе в связи с неисполнением обязательств перед третьими лицами), Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки в полном объёме, в том числе штрафные санкции административного и гражданско-правового характера.

  - Подрядчик при исполнении настоящего договора несёт ответственность за вред (ущерб), причинённый третьим лицам, а равно окружающей среде работниками Подрядчика, его транспортными средствами, механизмами, устройствами и оборудованием.

  - Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, либо устранить недостатки своими силами и силами Подрядчика или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

  - В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 13.4 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 процентов от цены, указанной в п.5.1. настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3 Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (Десяти) дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Ханты-Мансийского округа-Югры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.

  - Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Стороны могут прийти к соглашению о расторжении настоящего Договора в случаях и порядке, установленных разделом 8 настоящего Договора.

  - Если Подрядчик нарушает срок выполнения работ на срок более чем 5 (Пять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора, а также потребовать возмещение убытков.

  - В случае расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором, стороны несут ответственность по всем обязательствам, вытекающим из условий настоящего Договора.

  - Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, а также при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, уведомив Подрядчика не позднее, чем за 7 (Семь) дней.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

14.2 По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

14.4 При изменении банковских реквизитов сторон по настоящему Договору, дополнительное соглашение не оформляется.

Сторона, чьи банковские реквизиты изменились, направляет письменное уведомление об изменении реквизитов другой стороне по настоящему Договору.

14.5 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства»;

Приложение № 3 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01»;

Приложение № 4 «Рабочая документация шифр СТП-001-2024-ТС».

##### 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Управление теплоснабжения и Инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81 Банковские реквизиты: Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Р/сч.: 40702810500000003191 К/сч.: 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/ КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 ОКПО 05161104 ОКТМО71871000 тел. (3467) 32-69-71, факс 32-69-68 E-mail: uts@uts-hm.ru | ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Сибирско-Уральская Энергетическая компания» Юридический адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 27 телефон: 8(3452) 65-23-59 факс: 8(3452) 65-23-37 ИНН 7205011944 КПП 785150001 Банковские реквизиты для расчетов: р/с 407 028 106 000 200 01 550 в Тюменском филиале АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» к/с 301 018 108 657 771 00 803, БИК 047102803 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор АО «СУЭНКО» |  |
| ___________________ /__________/ | ___________________ | ___________________Д.И. Анучин | ___________________ |
| МП | МП | МП | МП |

Приложение №1

к   договору  № ______________

от "_____"_____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

Выполнение работ «Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)».

1.1. Требования к качеству работ и к их безопасности.

1.1.1. Выполняемые работы должны соответствовать проектно-сметной документации и  требованиям СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке», СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правилами благоустройства территории города Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Мансийска от 2 июня 2014 года № 517 – V РД, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.1.2. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

1.1.3. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные данным техническим заданием.

1.1.4. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком в ходе выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов, обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

1.1.5. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

1.1.6. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

1.1.7. Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и иными применимыми строительными нормами и нормативно-правовыми актами.

1.1.8. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию содержащую:

- Общий журнал работ;

- Журнал сварочных работ;

- Акт на разбивку трассы с исполнительной схемой разбивки;

- Исполнительные геодезические съемки плана и продольного профиля сетей (в электронном виде (MapInfo 6,5 (*. tab)) в местной системе координат) и на бумажном носителе с отметкой Геофонда г. Ханты-Мансийска;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акт проверки качества сварных швов;

- Акт промывки трубопровода;

- Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

- Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;

- Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы, изделия и конструкции.

- Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков;

- Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

1.2. Объем и характеристика выполняемых работ, технические характеристики выполняемых работ и применяемых материалов

Ведомость объемов работ:

«Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)»

| № п.п. | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Демонтаж ж/б колодцев | м3 | 39,57 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 3 | 3 | Демонтаж фланцев Ду 200 мм | шт | 8,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 4 | 4 | Демонтаж заглушки Ду 200 мм | кг | 90,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Заглушка фланцевая стальная с соединительным выступом Ду 200 мм PN 25-4 шт * 22,5 кг |
| 5 | 5 | Демонтаж фланцев Ду 150 мм | шт | 16,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 6 | 6 | Демонтаж шаровых кранов Ду 200 мм | шт | 2,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 7 | 7 | Демонтаж шаровых кранов Ду 150 мм | шт | 8,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 8 | 8 | демонтаж шаровых кранов Ду 80 мм | шт | 2,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 9 | 9 | Демонтаж шаровых кранов Ду 50 мм и 25 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | краны Ду 50 мм - 8 шт и Ду 25 мм - 2 шт |
| 10 | 10 | Демонтаж отводов 90° Ду 219 мм | шт | 3,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 11 | 11 | Демонтаж отводов 90° Ду 159 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 12 | 12 | Демонтаж тройников Ду 219 х 219 мм и Ду 219 х 159 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Тройники Ду 219 х 219 мм - 2 шт и Ду 219 х 159 мм-8 шт |
| 13 | 13 | Демонтаж труб в колодцах Ду 219 мм | м | 15,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 14 | 14 | Демонтаж труб в колодцах Ду 159 мм | м | 9,10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 15 | 15 | Демонтаж труб в колодцах Ду 108 мм | м | 3,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 16 | 16 | Демонтаж труб в колодцах Ду 76 мм | м | 0,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
|  | 17 | Демонтаж труб в колодцах Ду 57 мм и Ду 25 мм | м | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба ст. электросварная Ду 57 мм - 0,8 м и Ду 25 мм - 0 2 м |
| 18 | 18 | Демонтаж труб, проложенных подземно Ст. Ду 219 мм в ППУ | м | 209,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 19 | 19 | Демонтаж труб, проложенных подземно Ст. Ду 159 мм в ППУ | м | 154,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 20 | 20 | Демонтаж отводов Ду 219 мм в ППУ | шт | 6,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | отводы 90 град - 2 шт и 45град - 4 шт |
| 21 | 21 | Демонтаж отводов Ду 159 мм в ППУ | шт | 6,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | отводы 45град - 6 шт |
| 22 | 22 | Демонтаж сильфонных компенсаторов Ду 200 мм | шт | 4,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 23 | 23 | Демонтаж сильфонных компенсаторов Ду 150 мм | шт | 2,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 24 | 24 | Демонтаж лотков | м3 | 59,85 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Лоток железобетонный Л 11-8/2 (L=2990 мм) - 35 шт * 0,72 м3 Плита перекрытия лотков Л 11-8/2 (L=2990 мм) - 35 шт * 0,44 м3 Лоток железобетонный Л7-5/2 (L=2990 мм) - 25 шт * 0,53 м3 Плита перекрытия лотков Л7-5/2 (L=2990 мм) - 25 шт * 0,24 м3 |
| 25 | 25 | Демонтаж ж/б неподвижных опор | м3 | 2,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 26 | 26 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия фрезами | м2 | 420,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 27 | 27 | Демонтаж брусчатки | м2 | 402,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 28 | 28 | Демонтаж щебеночного слоя основания | м3 | 205,65 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 30 | 30 | Демонтаж бордюрного камня |  | 219,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БР 100.30.15 - 84 шт и БР 100.20.8 - 135 шт |
| 31 | 31 | Срезка растительного слоя грунта с погрузкой толщ. 10 см | м3 | 17,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 32 | 32 | Демонтаж карусели | кг | 120,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель круглая шестиместная 1 шт |
| 33 | 33 | Демонтаж стальной опоры уличного освещения | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 23 кг |
| 34 | 34 | Демонтаж скамейки | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 14 кг |
| 35 | 35 | Демонтаж цветочной клумбы | шт | 1,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 60 кг |
| 36 | 36 | Демонтаж детского турника | кг | 100,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 1 шт |
| 37 | 37 | Демонтаж отмостки | м3 | 1,660 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 38 | 38 | Погрузка строительного мусора на самосвалы | т | 495,710 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 39 | 39 | Перевозка строительного мусора на расстояние 25 | т | 495,710 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
|  | 227 | Погрузка растительного слоя | т | 31,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 40 | 40 | Вывоз растительного слоя | т | 31,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 41 | 41 | Погрузка МАФ металлических | кг | 257,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель, опора, скамейка, турник |
| 42 | 42 | Погрузка МАФ железобетонных | кг | 60,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Клумба |
| 43 | 43 | Перевозка МАФ на расстояние 3 км до склада | кг | 317,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
|  | 221 | Погрузка МАФ металлических | кг | 257,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель, опора, скамейка, турник |
|  | 222 | Погрузка МАФ железобетонных | кг | 60,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Клумба |
|  | 223 | Перевозка МАФ на расстояние 3 км до места работ | кг | 317,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 44 | 44 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы | м3 | 1909,95 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Расчет объема разработки грунта произведен по следующей формуле: V = ( Н глубина котл., м / 6 * ( ( 2 * а котл, м + a1 котл, м ) * b котл, м + ( 2 * a1 котл, м + а котл, м ) * b1 котл, м ) V1= (3,6 / 6* ((2* 6,82 + 12,22 )* 5,88 + (2 *12,22 + 6,82 )* 11,28)=302,8 м3 V2 =(3,9 / 6* ( ( 2* 5,8 + 11,65 )* 5,6 + ( 2* 11,65 + 5,8 )* 11,45 )=301,21 м3 V3=(3,26 / 6* ((2* 2,78 + 6,04)* 2,78 + (2* 6,04 + 2,78)* 6,04)=66,288 м3; V4=(3,48 / 6* (( 2* 2,78 + 6,26 )* 2,78 + (2* 6,26 + 2,78)* 6,26)=74,6 1 м3; V = 302,8 + 301,21 + 66,288 + 74,61 744,91 м3 V колодца (прямоуг.) = а кол, м * b кол, м * h кол, м, V колодца (кругл.) = 3,14 * r^2 * h кол, м; V кол =128,05 м3 V кол1 4,22 * 3,88 * 3,6 =67,33 м3; V кол2 3,8 * 3,6 * 3,9 =53,35 м3 Vкол3=3,14*(1,18/2)^2*3,26 =3,56 м3; Vкол4=3,14*(1,18/2)^2*3,48 =3,8 м3 Vтранш = F1 / 2 + F2 / 2 - m * ( H1 - H2 )^2 / 6 ) * L , Vтранш = 1459,717 м3 Vтранш 1 =7,21 / 2 + 8,35 / 2 -0,5 * ( 2,15 - 2,4 )^2 / 6 ) * 104,5=812,74 м3 Vтранш2 = 11,7 / 2 + 7,76 / 2 -0,5 * ( 3,26 - 2,44 )^2 / 6 ) * 41=396,69 м3 VтраншЗ = 7,85 / 2 +7,32 / 2 -0,5 * ( 2,46 - 2,34 )^2 / 6 ) * 33=250,29 м3 Vлотка = а * b * с, м3, Vл = Vлl + Vл2 + Vл3= 166,63 м3 Vл1=108,262 м3, Vл2=32,34 м3, Vл3=26,03 м3 Vобщ разр=744,91 + 1459,718 = 2204,627 м3 Vз =Vобщ разр - Vкол – Vл =2204,627 - 128,05 - 166,63 =1909,947 м3 Vpaзp=Vз; Vpaзp - объем разраб. грунта Vз - объем o6p. засыпки на уч. |
| 45 | 45 | Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 1871,75 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Песок природный I класс, мелкий |
| 46 | 46 | Засыпка песком вручную траншей и пазух котлованов | м3 | 38,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 'Песок природный I класс, мелкий |
| 47 | 48 | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 1871,75 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 48 | 49 | Вывоз переработанного грунта | т | 3437,90 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 49 | 50 | Устройство щебеночного основания под камеры | м3 | 8,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 5,46 м3 + 2,54 м3, Щебень 20-40 мм |
| 50 | 52 | Устройство бетонного основания под камеры | м3 | 3,800 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 2,34 м3 + 1,46 м3, БСТ В7,5 |
| 51 | 54 | Устройство камер из сборных элементов | м3 | 31,838 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Люк чугунный тип Т - 8 шт, гидроизол ЭПГ, t = 4мм в 2 слоя - (50,6+86,4+46,52+39,8+71,04+36,54 м3) Фунд. плита: БСТ В20 (4,13+3,66 м3) арматура AIII д12мм (371,26 + 252,72 кг), AI д8мм (18,04+12,32 кг) + Стены: ФБС 24-3-6-Т (15+4 шт * 0,406 мЗ), ФБС 9-3-6-Т (26+39 шт * 0,146 мЗ), БСТ В15 (0,75+1,26 мЗ), Плита перекр: БСТ В20 (3,55+2,43 мЗ), кольца KC 7-3 (4шт*0,2 мЗ) арматура AIII д12мм (338,24+239,93 кг), AI д8мм (16,72+10,56 кг) |
| 52 | 68 | Монтаж гильз д = 426 мм и д = 530 мм | кг | 803,72 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст д=426х5,0 мм, L=300 мм - 8 шт * 51,91 кг Труба Ст д=5З0х5,0 мм, L=300 мм - 6 шт * 64,74 кг |
| 53 | 71 | Заделка проходов труб через стенки камер | шт | 14,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 54 | 72 | Устройство лестниц в камерах | кг | 286,88 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 8 шт На лестницу: Уголок 50х50х5 L=2400 мм * 2 шт * 9,05 кг Уголок 50х50х5 L=590 мм * 8 шт * 2,22 кг |
| 55 | 74 | Огрунтовка металлических поверностей | м2 | 54,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 56 | 75 | Устройство песчаного основания под КД | м3 | 0,870 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 57 | 77 | Устройство дренажных колодцев из сборных элементов | м3 | 2,420 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Люк чугунный тип Т - 2 шт, плита днища ПH10 с гидроизоляционными пазами - 2 шт, Кольца ж/б KC 10-9 с гидроизоляционными пазами - 6 шт, KC7-9 с гидроизоляционными пазами - 2 шт, плита перекрытия - 1ПП10- 1 с гидроизоляционными пазами - 2 шт, Кольцо опорное KO-6 с гидроизоляционными пазами - 4 шт, Лесница: швеллер 16 - 3,2 м * 8,32 кг, уголок 50x50x5 - 24,2 м * 3,77 кг, раствор ЦПР M100 - 0,1 м3 |
| 58 | 87 | Монтаж крыши К2 в колодцах | м2 | 0,580 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Крышка люка К2 ТПР 902-09-2284 – 2 шт |
| 59 | 89 | Устройство битумной гидроизоляции | м2 | 28,800 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Битум БН-70/30 |
| 60 | 91 | Монтаж гильз д = 219 мм | кг | 31,67 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст д=219х7,0 мм, L=300 мм - 4 шт * 26,39 кг |
| 61 | 93 | Заделка проходов труб через стенки камер | шт | 4,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 62 | 94 | Устройство песчаного основания под сеть КЗ | м3 | 0,450 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 63 | 96 | Устройство сети КЗ | м | 3,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д =108х4,0 мм |
| 64 | 98 | Устройство первого слоя ОС-51-03 | м2 | 1,40 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 65 | 99 | Устройство второго слоя ОС-51-03 | м2 | 1,40 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 66 | 100 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 0,30 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 67 | 101 | Монтаж фланцев в ТК | шт | 8,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Фланцы ст приварные с соед.выступом нд=200 мм |
| 68 | 103 | Монтаж заглушек | кг | 90,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Заглушки ст приварные с соед.выступом нд=200 мм * 4 шт * 22,5 кг |
| 69 | 105 | Монтаж фланцев в ТК | шт | 16,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Фланцы ст приварные с соед.выступом нд=150 мм |
| 70 | 107 | Монтаж фланцевых шаровых кранов ду=200 мм | шт | 2 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой Ду 200 мм PN 25 GROSS КШСП-СПД20025Р |
| 71 | 109 | Монтаж фланцевых шаровых кранов ду=150 мм | шт | 8 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Краншаровой стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой Ду 150 мм PN 25 GROSS КШСП-СПД15025Р |
| 72 | 111 | Монтаж шаровых кранов под приварку ду=80 мм | шт | 2 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 80 мм PN 25 GROSS КШСП- СПД8025Р |
| 73 | 113 | Монтаж шаровых кранов под приварку ду = 50 мм и ду = 25 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 50 мм PN 40 GROSS КШСП- СПД5040Р - 8 шт Кран шаровой стальной под приварку Ду 25 мм PN 40 GROSS КШСП- СПД2540Р - 2 шт |
| 74 | 116 | Монтаж отводов 90° | шт | 3 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отводы 90° 219х7 мм |
| 75 | 118 | Монтаж отводов 90° | шт | 10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отводы 90° 159х5,0 мм |
| 76 | 120 | Монтаж тройников | шт | 10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Тройник Ст равнопроходной Ду 219х219 мм - 2 шт и тройник Ст переходной 219х159 мм - 8 шт |
| 77 | 123 | Монтаж стальных вставок д=200 мм в TK | м | 15,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=219х7,0 мм - 10,2 м + 5,0 м |
| 78 | 125 | Монтаж стальных вставок д=150 мм в TK | м | 9,10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д— 159х6,0 мм - 5,2 м + 3,9 м |
| 79 | 127 | Монтаж стальных вставок д=80 мм в TK | м | 0,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=76хЗ,5 мм - 0,2 м |
| 80 | 129 | Монтаж стальных вставок д=57 мм и 25 мм | м | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=57хЗ,5 мм (0,4+0,4 м) и д=25х2,5мм (0,2 м) |
| 81 | 132 | Обработка металлических поверхностей (в т. ч. вставок из ст. труб) эмалью | м2 | 17,09 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Эмаль ПФ- 115 в 2 слоя |
| 82 | 133 | Устройство песчаного основания | м3 | 72,590 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 83 | 135 | Устройство лотков с покрытием битумом на 2 раза | м3 | 59,850 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Лоток ж/б Л11-8/2 (l=2990мм, V=0,72мЗ) бетон B35-35 шт, лоток ж/б Л7- 5/2 (l=2990мм, V=0,5ЗмЗ бетон В35)- 25 шт, плиты перекрытия лотков П11 8/2 (l=2970мм, V=0,44мЗ) бетон В35- 35 шт, плиты перекрытия лотков П7- 5/2 (l=2970мм, V=0,24 мЗ) бетон В35- 25 шт |
| 84 | 140 | Устройство сетей теплоснабжения д=219 мм в лотках | м | 209,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба стальная теплогидроизолированная пенополиуретаном Ст 219х7,0-2ППУ-ПЭ (355) |
| 85 | 141 | Устройство сетей теплоснабжения д=159 мм в лотках | м | 148,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба стальная теплогидроизолированная пенополиуретаном Ст159х5,0-2ППУ-ПЭ (280) |
| 86 | 142 | Устройство сетей теплоснабжения д=159 мм | м | 6,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба стальная теплогидроизолированная пенополиуретаном Ст 159х5,0-2ППУ-ПЭ (280) |
| 87 | 145 | Монтаж отводов 900 и 450 | шт | 6 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отвод стандартный стальной теплогидроизолированный пенополиуретаном 90 0 Ст 219х7,0-2-ППУ-ПЭ (355) (2 шт) и 45 0 Ст 219х7,0-2-ППУ-ПЭ (355) (4 шт) |
| 88 | 145 | Монтаж отводов 450 | шт | 6 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отвод стандартный стальной теплогидроизолированный пенополиуретаном 450 Ст 159х5,0-2-ППУ-ПЭ (355) |
|  | 208 | Монтаж труб под краны | м | 0,4 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=20х2,0 мм - 0,4 м |
|  | 210 | Монтаж кранов | шт | 4 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 20 мм PN 40 GROSS КШСП- СПД2040Р |
| 89 | 150 | Изоляция стыков труб Ду 219 мм | стыков | 30,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 219-2 (355) ППУ-ПЭ |
| 90 | 152 | Изоляция стыков труб Ду 159 мм | стыков | 28,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 159-2 (280) ППУ-ПЭ |
| 91 | 154 | Монтаж сильфонных компенсаторов | шт | 4 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.200 (355)-2-280 (320) |
| 92 | 156 | Монтаж сильфонных компенсаторов | шт | 2 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.150 (280)-2-200 (300) |
| 93 | 158 | Испытание трубопроводов Ду 219 мм | м | 209 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 94 | 159 | Испытание трубопроводов Ду 159 мм | м | 154 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 95 | 160 | Устройство щебеночного основания под неподвижные опоры | м3 | 1,680 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 0,28 м3 * 6 шт, Щебень 20-40 мм |
| 96 | 162 | Устройство бетонного основания под неподвижные опоры | м3 | 0,600 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 0,1 м3 * 6 шт, БСТ B7,5 |
| 97 | 164 | Устройство неподвижных опор | м3 | 2,08 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БСТ В20 0,34 м3*4 шт+0,36 м3*2 шт Неподвижная опора тип 2 Ст 219х7,0-З55х20-2-ППУ-ПЭ - 2 * 4 шт Неподвижная опора тип 2 Ст 159x5,0-280x10-2- ППУ-ПЭ - 2 * 2 шт Арматура AIII д12мм (3,18 + 2,43 кг) *4 *6 шт, AI д8мм (5,4 кг) *4 *6 шт |
| 99 | 170 | Планировка территории перед восстановлением благоустройства | м2 | 822,600 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 100 | 171 | Устройство песчаного основания под АБ покрытие | м3 | 42,060 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 101 | 173 | Устройство щебеночного основания под АБ покрытие | м3 | 63,090 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Щебень 20-40 мм |
| 102 | 175 | Устройство бордюрных камней | м | 84,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БР 100.30. 15 - 84 шт * 0,043 м3 |
|  | 203 | Розлив битума под АБ покрытие | т | 0,346595 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БНД 90/130 - 384 м2, расход - 0,3 л/м2. (плотность 1,03 кг/м3) |
| 103 | 177 | Устройство 1-ro слоя АБ покрытия t= 50 мм | м2 | 420,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД |
|  | 203 | Розлив битума под АБ покрытие | т | 0,346595 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БНД 90/130 - 384 м2, расход - 0,3 л/м2. (плотность 1,03 кг/м3) |
| 104 | 180 | Устройство 2-ro слоя АБ покрытия t= 80 мм | м2 | 420,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД |
| 105 | 183 | Устройство щебеночного основания под брусчатку | м3 | 60,300 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Щебень 20-40 мм |
| 106 | 185 | Устройство бордюрных камней | м | 135,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БР 100.20.8 - 135 шт * 0,016 м3 |
| 107 | 187 | Устройство тротуаров из брусчатки | м2 | 402,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Плитка бетонная тротуарная "Волна" крашенная, толщ. 80 |
|  | 225 | Перевозка растительного грунта к месту строительства | т | 31,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 108 | 190 | Засыпка под газон плодородной почвы | м2 | 176,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 109 | 191 | Устройство газона | м2 | 176,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 110 | 193 | Устройство отмостки | м3 | 1,66 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 111 | 195 | Монтаж карусели | кг | 120,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель круглая шестиместная 1 шт |
| 112 | 196 | Монтаж стальной опоры уличного освещения | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 113 | 197 | Монтаж скамейки | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 114 | 198 | Монтаж цветочной клумбы | шт | 1,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 115 | 199 | Монтаж детского турника | кг | 100,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 1 шт |

Ведомость основных материалов

| ЛСР-02-01-01 "Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул.Энгельса, 3)" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность используемого товара (материала) |  | Количество |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п. | Значение показателя, параметра |  |
| 1 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 219x7 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), | 209 м |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
| 2 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 159х5 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), | 154 м |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 159 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 280 |  |
| 3 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 219х7 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ТР ТС 032/2013 | 2 шт. |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 7 |  |
|  |  | угол гиба | 90° |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб по толщине изоляции зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Наружный диаметр защитной оболочки, мм | 355 |  |
|  |  | Длина плеча отвода, мм | 1000 |  |
| 4 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 219х7 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ТР ТС 032/2013 | 4 шт. |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 7 |  |
|  |  | угол гиба | 45° |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб по толщине изоляции зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Наружный диаметр защитной оболочки, мм | 355 |  |
|  |  | Длина плеча отвода, мм | 1000 |  |
| 5 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 159х5 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ТР ТС 032/2013 | 6 шт. |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода | 159 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 5 |  |
|  |  | угол гиба | 45° |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб по толщине изоляции зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Наружный диаметр защитной оболочки, мм | 355 |  |
|  |  | Длина плеча отвода, мм | 1000 |  |
| 6 | Комплект изоляции стыков DN 219/355 ППУ-ПЭ | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 30 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы | 219 |  |
|  |  | Наружный диаметр оболочки | 355 |  |
|  |  | Длина муфты, мм | не ˂ 500 |  |
|  |  | муфта неразъёмная полиэтиленовая термоусаживаемая | 355 |  |
|  |  | Пенопакет монтажный или в 2-х бутылках (система компонентов пенополиуретана "А" и "Б", где "А"-полиол, а "Б"-изиционат) | 1 шт. |  |
|  |  | Лента клеевая адгезивная ЛКА (термоклей) | 2 шт. |  |
|  |  | Лента термоусаживаемая | 2 шт. |  |
|  |  | Замковая пластина | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка для стравливания воздуха (дренажная пробка) | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка коническая ПЭ 25 мм (герметизирующая пробка) | 2 шт. |  |
| 7 | Комплект изоляции стыков DN 159/280 ППУ-ПЭ | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 28 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы | 159 |  |
|  |  | Наружный диаметр оболочки | 280 |  |
|  |  | Длина муфты, мм | не ˂ 500 |  |
|  |  | муфта неразъёмная полиэтиленовая термоусаживаемая | 280 |  |
|  |  | Пенопакет монтажный или в 2-х бутылках (система компонентов пенополиуретана "А" и "Б", где "А"-полиол, а "Б"-изиционат) | 1 шт. |  |
|  |  | Лента клеевая адгезивная ЛКА (термоклей) | 2 шт. |  |
|  |  | Лента термоусаживаемая | 2 шт. |  |
|  |  | Замковая пластина | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка для стравливания воздуха (дренажная пробка) | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка коническая ПЭ 25 мм (герметизирующая пробка) | 2 шт. |  |
| 8 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.200 (355)-2-280 (320) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 32935-2014 ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 4 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали для патрубков изделия | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы соединительных патрубков | Бесшовная |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Внешний диаметр изолированных присоединительных патрубков в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
|  |  | PN трубопровода кгс/см2 | 25 |  |
|  |  | Количество сильфонов | 2 |  |
|  |  | Осевой ход, мм | +/- 160 |  |
|  |  | Максимальный ход (компенсирующая способность), мм | 320 |  |
|  |  | Тип гидроизоляции изделий | Сальниковый узел |  |
| 9 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.150 (280)-2-200 (300) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 32935-2014 ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 2 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали для патрубков изделия | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы соединительных патрубков | Бесшовная (в соответствии гост прямошовная) |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Внешний диаметр изолированных присоединительных патрубков в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
|  |  | PN трубопровода кгс/см2 | 25 |  |
|  |  | Количество сильфонов | 2 |  |
|  |  | Осевой ход, мм | +/- 160 |  |
|  |  | Максимальный ход (компенсирующая способность), мм | 320 |  |
|  |  | Тип гидроизоляции изделий | Сальниковый узел |  |
| 10 | Неподвижная опора тип 2 Ст.159x5,0-280x10-2- ППУ-ПЭ-2 СПК.ТР.16.00 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 4 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 159 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы | бесшовная |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 280 |  |
|  |  | Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм |  |  |
|  |  | Количество опорных фланцев, шт | 2 |  |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 520 |  |
|  |  | Толщина опорного фланца неподвижной опоры, мм | 20 |  |
|  |  | Длина неподвижной опоры, мм |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка, тс | 20 |  |
| 11 | Неподвижная опора тип 2 Ст 219х7,0-З55х20-2-ППУ-ПЭ СПК.ТР.16.00 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 8 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы | бесшовная |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
|  |  | Количество опорных фланцев, шт | 2 |  |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 440 |  |
|  |  | Максимальная нагрузка, тс | 10 |  |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,4 м |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 20 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 2 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
| 13 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,2 м |
|  |  | Наружный диаметр | 25 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 2,5 |  |
|  |  | Тип сечения | круглая |  |
|  |  | материал | Нержавеющая сталь |  |
|  |  | Марка стали | 08Х18Н10 |  |
| 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,8 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 57 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3,5 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К 38 |  |
| 15 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,2 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 76 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3,5мм |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К 38 |  |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 3 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 108 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 4 |  |
|  |  | Марка стали | БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс |  |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 9,1 м |
|  |  | Наружный диаметр | 159 мм |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Толщина стенки | 6 мм |  |
|  |  | Класс прочности | К 38 |  |
| 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 16,4 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К38 |  |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 1,8 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 426 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К38 |  |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 2,4 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 530 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К38 |  |
| 21 | Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 34785-2021 | 4 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 200 |  |
|  |  | Наружный диаметр | 335мм |  |
|  |  | Номинальное давление | 25 бар |  |
|  |  | Материал корпуса | Сталь 20 |  |
|  |  | Материал покрытия | Без покрытия |  |
| 22 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | Соответствие стандарту | ГОСТ 33259-2015 | 16 шт. |
|  |  | Внутренний диаметр мм. | 150 |  |
|  |  | Наружный диаметр мм. | 280 |  |
|  |  | Толщина мм. | не ˂ 15 |  |
|  |  | Давление номинальное | 2,5 МПа |  |
|  |  | Тип по ГОСТ 33259-2015 | 11 – приварной встык |  |
|  |  | Ряд по ГОСТ 33259-2015 | 1 |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015 | В - с соединительным выступом |  |
|  |  | Температура рабочей среды | - 70°С …. + 300°С |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |
|  |  | Соединение фланцев между собой | осуществляется при помощи стальных болтов и гаек |  |
|  |  | Количество крепежных отверстий | 12 |  |
|  |  | Сталь | 20 |  |
| 23 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | Соответствие стандарту | ГОСТ 33259-2015 | 8 шт. |
|  |  | Внутренний диаметр мм. | 200 |  |
|  |  | Наружный диаметр мм. | 335 |  |
|  |  | Давление номинальное | 2,5 МПа |  |
|  |  | Тип по ГОСТ 33259-2015 | 01 - плоский |  |
|  |  | Ряд по ГОСТ 33259-2015 | 1 |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015 | В - с соединительным выступом |  |
|  |  | Температура рабочей среды | - 70°С …. + 300°С |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |
|  |  | Соединение фланцев между собой | осуществляется при помощи стальных болтов и гаек |  |
|  |  | Количество крепежных отверстий | 12 |  |
|  |  | Материал | кованая сталь |  |
| 24 | Отвод стальной крутоизогнутый DN 159 мм, толщина стенки 5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) ГОСТ 17380-2001 | 10 шт |
|  |  | Давление РN (Py): | 16 МПа. |  |
|  |  | Радиус кривизны | R=1,5 Ду |  |
|  |  | Внешний диаметр по торцам | 159 мм. |  |
|  |  | Внутренний диаметр по торцам | Не ˃ 150 мм. |  |
|  |  | Толщина стенки | Не ˂ 5,0 мм. |  |
|  |  | Температура среды | - 70°С …. +450°С |  |
|  |  | Номинальное (условное) давление | 40 кгс/см2 |  |
|  |  | Радиус изгиба | R = 1,5DN |  |
|  |  | Тип отвода | крутоизогнутый 3D |  |
|  |  | Тип конструкции (присоединение) | бесшовный приварной |  |
|  |  | Исполнение | 2 |  |
|  |  | Угол изгиба град. | 900 |  |
|  |  | Материал | Сталь ст.20 |  |
| 25 | Отвод стальной крутоизогнутый DN 219 мм, толщина стенки 7 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) ГОСТ 17380-2001 | 3 шт. |
|  |  | Давление РN (Py): | 16 МПа. |  |
|  |  | Внешний диаметр по торцам | 219 мм. |  |
|  |  | Внутренний диаметр по торцам | Не ˃ 200 мм. |  |
|  |  | Толщина стенки | Не ˂ 7,0 мм. |  |
|  |  | Температура среды | - 70°С …. +450°С |  |
|  |  | Радиус изгиба | R = 1,5DN |  |
|  |  | Тип отвода | крутоизогнутый 3D |  |
|  |  | Тип конструкции (присоединение) | бесшовный приварной |  |
|  |  | Исполнение | 2 |  |
|  |  | Угол изгиба град. | 900 |  |
|  |  | Материал | Сталь ст.20 |  |
| 26 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной DN 219 мм, толщина стенки 8 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |
|  |  | Исполнение | 2 по ГОСТ 17376-2001 |  |
|  |  | Номинальное давление | 16 МПа |  |
|  |  | Номинальный диаметр | 200мм |  |
|  |  | Наружный диаметр | 219мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 8,0мм |  |
|  |  | материал | Сталь 20 |  |
| 27 | Лоток железобетонный Л11-8/2 | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 1 | 35 шт. |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1480 |  |
|  |  | Высота, мм | 700 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 28 | Лоток железобетонный Л7-5/2 | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 1 | 25 шт. |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1160 |  |
|  |  | Высота , мм | 680 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 29 | Плита перекрытия лотков П11-8 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 35 шт. |
|  |  | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 2 |  |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1480 |  |
|  |  | Высота , мм | 100 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 30 | Плита перекрытия лотков П7-5 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 25 шт. |
|  |  | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 2 |  |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1160 |  |
|  |  | Высота , мм | 70 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 31 | Кольцо стеновое железобетонное с гидроизоляционными пазами КС 10.9 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 6 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 890 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 1000 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 1160 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 80 |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  |
| 32 | Кольцо стеновое железобетонное с гидроизоляционными пазами КС 7.9 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 2 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 890 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 700 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 840 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 70 |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  |
| 33 | Кольцо опорное железобетонное с гидроизоляционными пазами КО6 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 4 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 70 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 580 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 840 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 70 |  |
| 34 | Плита днища с гидроизоляционными пазами ПН-10 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 2 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 1500 |  |
|  |  | Класс бетона | В 22,5 |  |
| 36 | Плита перекрытия с гидроизоляционными пазами 1ПП10 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 2 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 150 (140) |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 700 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 1160 |  |
| 35 | Фундаментный блок ФБС 24-3-6-Т | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 13579-2018 | 17 шт |
|  |  | Длина, мм | 2380 |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |
|  |  | Высота, мм | 580 |  |
|  |  | Класс бетона | В 7,5 |  |
| 36 | Фундаментный блок ФБС 9-3-6-Т | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 13579-2018 | 71 шт. |
|  |  | Длина, мм | 800 |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |
|  |  | Высота, мм | 580 |  |
|  |  | Класс бетона | В 7,5 |  |
| 37 | Люк чугунный круглый | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 3634-2019 | 10 шт |
|  |  | Тип люка | Т |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 700 |  |
|  |  | Диаметр лаза, мм | 600 |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, кН | 250 |  |
|  |  | Назначение | Для смотровых колодцев |  |
|  |  | Материал | чугун |  |
| 38 | Краны шаровые под приварку GROSS КШСП-СПД20025Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 2 шт |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 200мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 25 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 39 | Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой GROSS КШСП-СПД15025Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 8 шт |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 150мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 25 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 40 | Кран шаровой стальной под приварку GROSS КШСП-СПД8025Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 2 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 80мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 25 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 41 | Кран шаровой стальной под приварку GROSS КШСП-СПД5040Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 8шт |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 50мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 40 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 42 | Кран шаровой стальной под приварку GROSS КШСП-СПД2540Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 2 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 25 |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 40 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 43 | Краны шаровые под приварку GROSS КШСП-СПД2040Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 20 |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 40 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 44 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 28013—98 | 0,2444314т |
|  |  | размягчения, не ниже | 43 |  |
|  |  | хрупкости, не выше | -17 |  |
|  |  | Индекс пенетрации | −1,0 ….. +1,0 |  |
|  |  | вспышки, не ниже | 230 |  |
| 45 | Щебень из природного камня | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8267-93 | 133,07 м3 |
|  |  | Тип горной породы (тип щебня) | Осадочная или метаморфическая или изверженная порода |  |
|  |  | Фракция, мм | 20-40 |  |
|  |  | Марка по дробимости | 800 |  |
|  |  | Группа щебня | 2 |  |
|  |  | Содержание зерен слабых пород, в % по массе | 10 |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F100 или F 150 или F200 |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе | не > 1 |  |
|  |  | Содержание глины в комках, в % по массе | не > 0,25 |  |
|  |  | Потеря массы при распаде, % | не > 5 |  |
| 46 | Эмаль ПФ-115 | Соответствие стандарту | ГОСТ 6465-76 | 0,0015381 т |
|  |  | Цвет | серый |  |
|  |  | температура эксплуатации покрытия | –50 … +60°С |  |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0 ± 0,5) °С, % | Не ˃ 20 |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | Не ˂ 60-66 |  |
|  |  | Степень перетира, мкм | Не ˃ 25 |  |
|  |  | Время высыхания при температуре (20+/-2)°С до степени 3, ч | Не ˃ 24 |  |
|  |  | Эластичность покрытия при изгибе, мм | Не ˃ 1 |  |
|  |  | Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см | Не ˂ 40 |  |
|  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору тип М-3 усл.ед. | Не ˂ 0,10 |  |
|  |  | Адгезия покрытия, баллы | Не ˃ 1 |  |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре 20С | Не ˂ 24 |  |
| 47 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 4,476 м3 |
|  |  | Плотность | 2,37-2,4 т/м3 |  |
|  |  | нагрузка | 98 кг/см3 |  |
|  |  | Морозостойкость | F 50-100 |  |
|  |  | водонепроницаемость | W2-4 |  |
|  |  | Коэффициент жесткости | Ж2-Ж4 |  |
|  |  | Прочность, МПа | 25,69 |  |
|  |  | Класс бетона | В7,5 |  |
| 48 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 2,01 м3 |
|  |  | Марка бетона по прочности | М 250 |  |
|  |  | Средняя прочность класса, кг/см2. | 261,94 |  |
|  |  | Класс бетона | В 20 |  |
|  |  | Прочность, МПа | 25,69 |  |
| 49 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 17, 5432 м3 |
|  |  | Марка бетона по прочности | М 250 |  |
|  |  | Средняя прочность класса, кг/см2. | 261,94 |  |
|  |  | Класс бетона | В 20 |  |
|  |  | Прочность, МПа | 25,69 |  |
|  |  | Уровень подвижности | П2-П4 |  |
|  |  | Морозостойкость | F 100-200 |  |
|  |  | Уровень водонепроницаемости | W2-W8 Ж1-Ж4 |  |
|  |  | Коэффициент жесткости |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 2300 |  |
| 50 | Смеси сухие цементные кладочные, класс В15 (М200) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 28013-98 | 21,7683т |
|  |  | Морозостойкость | F50 |  |
|  |  | Прочность при сжатии | 20МПа |  |
|  |  | Расход при толщине слоя 10мм, кг/м2 | 20 |  |
|  |  | Температурные условия при нанесении | +5 +30 |  |
|  |  | Температурные условия при эксплуатации | -50 +70 |  |
|  |  | Цвет | Серый |  |
|  |  | Водоудерживающая способность в % | Не < 92 |  |
| 51 | Камень бортовой дорожный | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 6665-91 | 84 шт. |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |
|  |  | Ширина, мм | 150 |  |
|  |  | Высота, мм | 300 |  |
|  |  | Марка бетона | В30 (М 400) |  |
| 52 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 49,786422 т |
|  |  | Вид минеральной составляющей | Щебеночная или гравийная |  |
|  |  | Вид в зависимости от величины остаточной пористости | плотные |  |
|  |  | Наибольший размер минеральных зерен | До 16 мм |  |
|  |  | Содержание воздушных пустот,% | 3,0 …. 8,0 |  |
|  |  | Предельная деформация растяжения | Не < 0,0030 |  |
|  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Не < 4 |  |
|  |  | марка | 1 |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости | Не <0,80 |  |
|  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении | Не < 0,85 |  |
| 53 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 80,767818 т |
|  |  | Вид минеральной составляющей | Щебеночная или гравийная |  |
|  |  | Вид в зависимости от величины остаточной пористости | плотные |  |
|  |  | Наибольший размер минеральных зерен | 16 мм |  |
|  |  | Содержание воздушных пустот,% | 3,0 …. 8,0 |  |
|  |  | Предельная деформация растяжения | Не < 0,0030 |  |
|  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Не < 4 |  |
|  |  | марка | 1 |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости | Не <0,80 |  |
|  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении | Не < 0,85 |  |
| 54 | Плитка бетонная тротуарная "Волна" крашенная. | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17608-2017 . | 410,04м2 |
|  |  | Тип плит | Волна |  |
|  |  | Марка | 1П.5 или 1П.6 или 1П.7 или 1П.10 |  |
|  |  | Длина, мм | Не ˂ 240 не ˃ 375 |  |
|  |  | Ширина d, мм | Не ˂ 120 не ˃ 250 |  |
|  |  | Толщина h плит, мм | 80 |  |
| 55 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 52325-2005 | 3,52кг |
|  |  | Состав | Райграс 45%, овсяница луговая 15%, овсяница красная 10%, тимофеевка 25%, мятлик 5% |  |
|  |  | упаковка | Бумажный мешок |  |
|  |  | вес | 10 кг |  |
| 56 | Камень бортовой вибропрессованный тротуарный | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 6665-91 | 36 шт. |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |
|  |  | Ширина, мм | 80 |  |
|  |  | Высота, мм | 1 |  |
|  |  | Марка бетона | В30 (М 400) |  |
| 57 | Песок природный для строительных работ | Соответствие стандарту | ГОСТ 8736-2014 | 2025,917 м3 |
|  |  | Класс песка | I |  |
|  |  | Группа песка | мелкий или средний |  |
|  |  | Модуль крупности, Мк | не < 1,5 не > 2,5 |  |
|  |  | Полный остаток на сите N 063, в процентах по массе | не < 10 , не > 45 |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью св. 10 мм, в процентах по массе | не > 5 |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе | не > 5 |  |

2. Место, условия и сроки выполнения работ

2.1. Место выполнения работ:

- на сетях теплоснабжения по ул. Энгельса, 3   г. Ханты-Мансийск;

| АО «УТС» |  |
| --- | --- |
| ___________________/_______________/. | ___________________ /_____________/ |
| МП | МП |