| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Зам начальника СЭКУ и ГО |
| --- | --- | --- |
| ___________ С.А. Клюсов |  | ___________ В.Г. Калетник |
| «____» __________ 2024 г. |  | «____» _____________ 2024 г. |

Раздел IV. Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей.

Техническое задание.

- Наименование объекта закупки – Выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей.

- Место изготовления – по месту нахождения исполнителя.

- Место поставки изготовленных стеновых и кровельных панелей: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 81

- Количество изготавливаемых стеновых панелей – 265,7 м2

кровельных панелей –218,05 м2.

- Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с момента подписания договора, срок окончания выполнения работ – не более 60 рабочих дней с правом досрочного выполнения работ.

- Характеристика объекта закупки – объектом закупки является выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей, характеристики которых указаны в настоящем Техническом задании.

Характеристики стеновых, кровельных панелей (объект закупки)

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеновая панель 150 мм | м2 | 265,7 |
| 2 | Кровельная панель 150 мм | м2 | 218,05 |

- Материалы необходимые для изготовления стеновых и кровельных панелей

| Наименование характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- |
| 7.1 Стеновая панель |  |
| Описание | Строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала и слоя утеплителя между ними. |
| Плотность (кг/м3) | Не менее 105 |
| Соответствие ГОСТ | 32603 2012 |
| Негорючие материал (группа) | ГОСТ 30244 |
| Замок соединения сэндвич-панелей | Z-Lock |
| Толщина панели, (мм) | 150 |
| Структура металлической облицовки сендвич-панели | Цинковое покрытие |
|  | Антикоррозийное покрытие |
|  | Грунтовка |
|  | Полимерное покрытие 25 мкр. |
|  | Защитный лак |
| Цвет | RAL 7035 |
| Ширина | Согласно АР |
| Длина | Согласно АР |
| Прочность на сжатие (кПа) | Не менее 110 |
| Прочность на срез (кПа) | Не менее 100 |
| Утеплитель | Минеральная вата |
| Профилирование | «Стандартное 80», 14 канавок с шагом 80 мм. |
| Толщина наружного/ внутреннего метала (мм) | Не менее 0,5 |
| Звукоизоляция (dB) | Не менее 35 |
| Масса 1 м2 (кг) | 25,95 |
| Предел огнестойкости | EI 150 |
| 7.2 Кровельная панель |  |
| Описание | Строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала и слоя утеплителя между ними. |
| Соответствие ГОСТ | 32603 2012 |
| Негорючие материал (группа) | ГОСТ 30244 |
| Толщина панели, (мм) | 150 |
| Структура металлической облицовки сендвич-панели | Цинковое покрытие |
|  | Антикоррозийное покрытие |
|  | Грунтовка |
|  | Полимерное покрытие 25 мкр. |
|  | Защитный лак |
| Замок соединения сэндвич-панелей | Z-Lock |
| Утеплитель | Минеральная вата |
| Профилирование | 35 мм высота, трапецевидное пятирёберное |
| Толщина наружного/ внутреннего метала (мм) | Не менее 0,5 |
| Звукоизоляция (dB) | Не менее 35 |
| Масса 1 м2 (кг) | 25,95 |
| Предел огнестойкости | RE 15 |
| Цвет | RAL 7035 |

8. Работы включают в себя:

8.1. Изготовление стеновых, кровельных панелей: по размерам Заказчика согласно схем, являющимися приложением к настоящему техническому заданию.

8.2. Доставку и разгрузку стеновых, кровельных панелей г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Транспортные расходы за счет Исполнителя.

9. Условия выполнения работ:

9.1. Настоящее техническое задание предусматривает поставку новых, изготовленных стеновых и кровельных панелей.

9.2. Изготовление стеновых и кровельных панелей должно осуществляться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами.

9.3. Выполнение работ должны производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации регламентирующих выполнение соответствующих видов работ.

9.4. Используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, схемам, требованиям СНиП и иметь сертификаты соответствия (паспорт качества), гигиенические сертификаты и др. документы, удостоверяющие их качество.

9.5. Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), и соответствовать требованиям к безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

10. Порядок приема выполненных работ:

10.1. После выполнения работ Исполнитель оформляет соответствующий Акт выполненных работ в течении 5 (пяти) рабочих дней. Работы считаются принятыми путем подписания Акта выполненных работ.

10.2. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с участием представителя Исполнителя, в случае его отсутствия – без его участия, при этом Исполнитель направляет в адрес Заказчика соответствующее письмо.

10.3. В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных Техническим заданием, или установленных ворот и расходных материалов не соответствует требованиям, установленным в документации закупки, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами. При обнаружении дефектов производственного характера составляется в том числе акт и фото дефектов.

При этом Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

- Требования к гарантийному сроку:

11.1 Исполнитель гарантирует качество выполненных работ, а также качество комплектующих и материалов, используемых при изготовлении стеновых, кровельных панелей. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

11.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов.

11.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- Требования к качеству, безопасности выполняемых работ:

12.1. Все работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; МДС 12-30.2006. «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и иных действующих стандартов и правил Российской Федерации, обычных требованиях, предъявляемых к данному виду работ, условий настоящего технического задания.