| Согласовано: Технический директор |  |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- | --- |
| ________ С. А. Клюсов |  |  | _________ А.А. Шиянов |
| «____» ___________ 2023 г. |  |  | «____» ___________ 2023 г. |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку труб полиэтиленовых ПНД ПЭ-100 SDR 11 для нужд АО «УТС»

Ханты-Мансийск 2023 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

  - Поставка Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 SDR 11 для нужд АО «УТС»:

| № п/п | Наименование товара | Тех. характеристики, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 11 Ø 280 | ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 24 |
| 2 | Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 11 Ø 315 | ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 60 |
| 3 | Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 11 Ø 355 | ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 12 |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:

2.1. Технические характеристики труб полиэтиленовых ПНД ПЭ-100 SDR 11

| Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п. | Значение показателя, параметра |
| --- | --- |
| 1. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 11 Ø 280 |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 |
| Наружный диаметр, мм | 280 |
| Толщина стенки, мм | 25,4 |
| Допустимое отклонение толщены стенки, мм | не более 3,9 |
| Длина трубы шт., м. | 12 |
| Масса погонного метра, кг. | 25,4 |
| Овальность после экструзии, мм. | не более 9,8 |
| Марка сырья | ПЭ 100 |
| Плотность, кг/м3 | не менее 954 |
| Температура транспортируемых жидкостей | 0°C … 40°C |
| Твердость, Shore D | 59 |
| Серия S | 5 |
| Номинальное давление, атм. | 16 |
| Способы соединения | сварка встык |
| 2. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 11 Ø 315 |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 |
| Наружный диаметр, мм. | 315 |
| Толщина стенки, мм. | 28,6 |
| Допустимое отклонение толщены стенки, мм. | не более 4,3 |
| Длина трубы шт., м. | 12 |
| Масса погонного метра, кг. | 28,6 |
| Овальность после экструзии, мм. | не более 11,1 |
| Марка сырья | ПЭ 100 |
| Плотность, кг/м3 | не мене 954 |
| Температура транспортируемых жидкостей | 0°C … 40°C |
| Твердость, Shore D | 59 |
| Серия S | 5 |
| Номинальное давление, атм. | 16 |
| Способы соединения | сварка встык |
| 3. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 11 Ø 355 |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 |
| Наружный диаметр, мм | 355 |
| Толщина стенки, мм | 32,2 |
| Допустимое отклонение толщены стенки, мм. | 4,9 |
| Длина трубы шт., м. | 12 |
| Масса погонного метра, кг. | 32,6 |
| Овальность после экструзии, мм. | не более 12,5 |
| Марка сырья | ПЭ 100 |
| Плотность, кг/м3 | не менее 954 |
| Температура транспортируемых жидкостей | 0°C … 40°C |
| Твердость, Shore D | 59 |
| Серия S | 5 |
| Номинальное давление, атм. | 16 |
| Способы соединения | сварка встык |

2.2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Напорные трубы из полиэтилена низкого давления марки ПНД ПЭ-100 (Рис. 1), которые производятся методом непрерывной экструзии из композиции полиэтилена с термо и светостабилизаторами.  Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-100 предназначены для трубопроводов, которые транспортируют воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре воды 0 … 40°С (кратковременно до 80 °С), и применяются для наружных сетей водоснабжения и напорной канализации, а также технологических трубопроводов. Срок службы полиэтиленовых труб ПНД ПЭ-100 должен составлять 50 лет.

2.3 Внутренняя и наружная поверхности трубы — гладкие. Не допускаются видимые невооруженным взглядом вкрапления, трещины и сквозные пробоины. Цвет трубы - черный, черный с синими продольными полосами, нанесенными равномерно по окружности трубы. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность. Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-изготовителя.

2.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 18599-2001. Качество поставляемого Товара устанавливается и подтверждаться наличием оригиналов сертификатов соответствия, паспортами качества (или их заверенными копиями) для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

2.5. Безопасность поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 18599-2001.

2.6. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2023 года, что подтверждается паспортом завода-изготовителя.

- 2.7. Требования к упаковке, отгрузке Товара:

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика.

- Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

- 3.1. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с даты подписания товарной накладной.

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара:

4.1. Товар Заказчику поставляется транспортными средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счет Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

4.2. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика в срок 20 (двадцать) рабочих дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

4.3. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.

- Рисунок 1 — Полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ-100 SDR 11