| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник РСУ |
| --- | --- | --- |
| ________ С. А. Клюсов |  | ____________ С.И. Корепанов |
| «____» ___________ 2022 г. |  | «____» ___________ 2022 г. |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку железобетонных изделий

Ханты-Мансийск 2023 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и количество поставляемого товара:

1.1 Поставка железобетонных изделий:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кольцо бетонное Ду-1500 мм. | шт. | 4 |
| 2. | Кольцо бетонное Ду-1000 мм. | шт. | 4 |
| 3. | Кольцо бетонное Ду-700 мм. | шт. | 4 |
| 4. | Плита днище Ду-1500 мм. | шт. | 6 |
| 5. | Плита днище Ду-1000 мм. | шт. | 6 |
| 6. | Крышка перекрытия Ду-1500 мм. с отверстием под канализационный люк | шт. | 6 |
| 7. | Крышка перекрытия Ду-1000 мм. с отверстием под канализационный люк | шт. | 6 |
| 8. | Крышка перекрытия Ду-700 мм. с отверстием под канализационный люк | шт. | 6 |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковки, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:

2.1. Требование к техническим характеристикам Товара:

| 2.1.1. Кольцо бетонное Ду-1500 мм. |  |
| --- | --- |
| Назначение | Обустройство инженерных коммуникаций, заглубляемых ниже уровня земли. |
| Описание | Железобетонные конструкции круглой формы, изготавливаются из тяжёлого бетона. |
| Внешний диаметр | Не более 1500 мм. |
| Внутренний диаметр | Не менее 1300 мм. |
| Толщина стенки | Не более 100 мм. |
| Высота | От 890 до 990 мм. |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.2. Кольцо бетонное Ду-1000 мм. |  |
| Назначение | обустройство инженерных коммуникаций, заглубляемых ниже уровня земли. |
| Описание | железобетонные конструкции круглой формы, изготавливаются из тяжёлого бетона. |
| Внешний диаметр | Не более 1000 мм. |
| Внутренний диаметр | Не менее 800 мм. |
| Толщина стенки | Не менее 100 мм |
| Высота | От 890 мм до 990 мм. |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.3. Кольцо бетонное Ду-700 мм. |  |
| Назначение | Обустройство инженерных коммуникаций, заглубляемых ниже уровня земли. |
| Описание | Железобетонные конструкции круглой формы, изготавливаются из тяжёлого бетона. |
| Внешний диаметр | Не более 700 мм. |
| Внутренний диаметр | Не менее 500 мм. |
| Толщина стенки | Не менее 70 мм |
| Высота | От 890 мм до 990 мм. |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.4. Плита днища Ду-1500 мм. |  |
| Назначение | Предназначенные для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей. |
| Описание | Монолитная плита, сделана из железобетона, имеет круглую форму. Также к ней прикреплены три монтажные петли. |
| Диаметр | 1500 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.5. Плита днища Ду-1000 мм. |  |
| Назначение | Предназначенные для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей. |
| Описание | Монолитная плита, сделана из железобетона, имеет круглую форму. Также к ней прикреплены три монтажные петли. |
| Диаметр | 1000 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.6. Крышка перекрытия ДУ-1500 мм. с отверстием под канализационный люк |  |
| Назначение | Предназначены для закрытия колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей. |
| Описание | Представляет собой железобетонную плиту круглой формы с круглым отверстием для люка, расположенного по центру. Также к ней прикреплены три монтажные петли. Изделие защищает канализационные и коммуникационные колодцы от проседания грунта, засорения и проникновения посторонних предметов, падения в них людей и животных. |
| Внешний диаметр | Не более 1500 мм |
| Диаметр отверстия (под люк) | 700 мм |
| Толщина | Не менее 150 мм |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.7. Крышка перекрытия ДУ-1000 мм. с отверстием под канализационный люк |  |
| Назначение | Предназначены для закрытия колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей. |
| Описание | Представляет собой железобетонную плиту круглой формы с круглым отверстием для люка, расположенного по центру. Также к ней прикреплены три монтажные петли. Изделие защищает канализационные и коммуникационные колодцы от проседания грунта, засорения и проникновения посторонних предметов, падения в них людей и животных. |
| Внешний диаметр | Не менее 1000 мм |
| Диаметр отверстия (под люк) | 700 мм |
| Толщина | Не менее 150 мм |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |
| 2.1.8. Крышка перекрытия Ду-700 мм. с отверстием под канализационный люк |  |
| Назначение | Предназначены для закрытия колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей. |
| Описание | Представляет собой железобетонную плиту круглой формы с круглым отверстием для люка, расположенного по центру. Также к ней прикреплены три монтажные петли. Изделие защищает канализационные и коммуникационные колодцы от проседания грунта, засорения и проникновения посторонних предметов, падения в них людей и животных. |
| Внешний диаметр | Не менее 700 мм |
| Диаметр отверстия (под люк) | 700 мм |
| Толщина | Не менее 100 мм |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 8020-2016 |

2.2. Требование к качеству и безопасности поставляемого Товара: Качество, безопасность поставляемого товара соответствует ГОСТам, указанным в выше указанной таблице и требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в эксплуатации.

2.3. Требование к упаковке, отгрузке товара: Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке, а также защите от воздействия механических и климатических факторов и, при необходимости, последующем хранении в соответствии с правилами эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

3.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

3.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

3.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

3.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

3.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи.

4.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

4.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями с момента подписания договора, в срок 25 (двадцать пять) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения заявки от Заказчика, включающей наименование и количество отдельной партии товара.

4.3. Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки любым средством связи.