| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер КИПиА служба главного энергетика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ С.А.Клюсов |  | ___________ Е.А.Тимкин |  |
| «____» _________ 2024г. |  | «____» _____________ 2024г. |  |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку датчиков расхода газа ДРГ.М                                                          на номинальное давление P=2,5 MПа

- Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству и безопасности, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, требования к упаковке, отгрузке Товара

  - Наименование и количество поставляемого Товара, функциональные характеристики:

Датчики расхода газа ДРГ.М на номинальное давление Р=2.5 МПа (далее – Товар):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик расхода газа ДРГ.М-160 с КМЧ на номинальное давление P=2,5MПа | шт. | 3 |
| 2 | Датчик расхода газа ДРГ.М-400 с КМЧ на номинальное давление P=2,5MПа | шт. | 12 |
| 3 | Датчик расхода газа ДРГ.М-800 с КМЧ на номинальное давление P=2,5MПа | шт. | 2 |

- Датчики расхода газа ДРГ.М предназначены для преобразования объёмного расхода газа (при рабочем давлении) в импульсный электрический сигнал с нормированной ценой импульса или нормированной частотой.

  - Требования к качеству и безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ГОСТ Р 8.740-2011, утвержденным в отношении данного вида товаров. Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия или их заверенными копиями, обязательными для данного вида товара и оформленными в соответствии с действующим российским законодательством.

Серийные номера Товара должны быть внесены в реестр производителя, а также  результаты поверки должны быть внесены  в ФГИС «Аршин».

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Товар должен сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:

- паспортами изделий (с действующим клеймом госповерителя);

- сертификатами соответствия или их заверенными копиями;

- свидетельством об утверждении типа средств измерения или его заверенная копия;

- руководствами по эксплуатации.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2024 года с учетом срока хранения или консервации, что должно быть подтверждено в сопроводительной документации.

  - Технические характеристики датчика расхода газа, требования к размерам

| Наименование характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Датчик расхода газа ДРГ.М-160 на номинальное давление P=2,5MПа |  |
| Соответствие стандартам качества | ГОСТ Р 8.740-2011 |
| Номинальный диаметр трубопровода, DN, мм | 50 |
| Номинальное давление, PN, МПа | 2,5 |
| Измеряемая среда | природный газ |
| Диапазон температуры измеряемой среды, ˚С: | - 40 … + 250 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, ˚С: | - 40 … + 50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты, маркировка взрывозащиты | IP57 по ГОСТ 14254-2015 (ExnAIIT6 X по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.14-2002) или IP68 по ГОСТ 14254-2015 (1ExdIIСT6 X по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002) |
| Диапазон эксплуатационного расхода при рабочем давлении свыше 0,05 МПа, м /ч | 4-160 |
| Пределы основной относительной погрешности, %: |  |
| - в диапазоне от Qmin до 0,1Qmax | ±1,5 |
| - в диапазоне от 0,1 Qmax до 0,9 Qmax | ±1,0 |
| -в диапазоне от 0,9 Qmax до Qmax | ±1,5 |
| Трубопровод: |  |
| - наружный диаметр, D, мм | 57 |
| - толщина стенки, S, мм | 3,5-5,5 |
| Длина L, мм | 162 для монтажа на месте демонтированного датчика расхода газа |
| Высота Н, мм | 352 |
| Присоединение | фланцевое |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 3 |
| Наличие в паспорте действующего клейма госповерителя | да |
| 2. Датчик расхода газа ДРГ.М-400 на номинальное давление P=2,5MПа |  |
| Соответствие стандартам качества | ГОСТ Р 8.740-2011 |
| Номинальный диаметр трубопровода, DN, мм | 80 |
| Номинальное давление, PN, МПа | 2,5 |
| Измеряемая среда | природный газ |
| Диапазон температуры измеряемой среды, ˚С: | - 40 … + 250 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, ˚С: | - 40 … + 50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты, маркировка взрывозащиты | IP57 по ГОСТ 14254-2015 (ExnAIIT6 X по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.14-2002) или IP68 по ГОСТ 14254-2015 (1ExdIIСT6 X по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002) |
| Диапазон эксплуатационного расхода при рабочем давлении свыше 0,05 МПа, м /ч | 10-400 |
| Пределы основной относительной погрешности, %: |  |
| - в диапазоне от Qmin до 0,1Qmax | ±1,5 |
| - в диапазоне от 0,1 Qmax до 0,9 Qmax | ±1,0 |
| -в диапазоне от 0,9 Qmax до Qmax | ±1,5 |
| Трубопровод: |  |
| - наружный диаметр, D, мм | 89 |
| - толщина стенки, S, мм | 3,5-5,5 |
| Длина L, мм | 162 для монтажа на месте демонтированного датчика расхода газа |
| Высота Н, мм | 352 |
| Присоединение | фланцевое |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 3 |
| Наличие в паспорте действующего клейма госповерителя | да |
| 3. Датчик расхода газа ДРГ.М-800 на номинальное давление P=2,5MПа |  |
| Соответствие стандартам качества | ГОСТ Р 8.740-2011 |
| Номинальный диаметр трубопровода, DN, мм | 80 |
| Номинальное давление, PN, МПа | 2,5 |
| Измеряемая среда | природный газ |
| Диапазон температуры измеряемой среды, ˚С: | - 40 … + 250 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, ˚С: | - 40 … + 50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты, маркировка взрывозащиты | IP57 по ГОСТ 14254-2015 (ExnAIIT6 X по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.14-2002) или IP68 по ГОСТ 14254-2015 (1ExdIIСT6 X по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002) |
| Диапазон эксплуатационного расхода при рабочем давлении свыше 0,05 МПа, м /ч | 20-800 |
| Пределы основной относительной погрешности, %: - в диапазоне от Qmin до 0,1Qmax - в диапазоне от 0,1 Qmax до 0,9 Qmax -в диапазоне от 0,9 Qmax до Qmax |  |
|  | ±1,5 |
|  | ±1,0 |
|  | ±1,5 |
| Мощность потребляемая без датчиков давления и температуры, В·А не более | 15 |
| Трубопровод: - наружный диаметр, D, мм - толщина стенки, S, мм |  |
|  | 89 |
|  | 3,5-5,5 |
| Высота Н, мм | 357 |
| Длина L, мм | 162 |
| Межповерочный интервал, лет | 3 |
| Наличие в паспорте действующего клейма госповерителя | Да |

  - Требования к упаковке, отгрузке Товара

Каждый датчик расхода газа должен быть упакован в деревянный ящик типа III-1 по ГОСТ 2991-85, выложенный двумя слоями бумаги парафинированной БП-3- 35 по ГОСТ 9569-2006. Упаковка должна исключать возможность перемещения датчика расхода газа внутри ящика.

В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и обозначение поставляемого изделия;

- подпись ответственного лица и штамп ОТК предприятия-изготовителя;

- дату упаковывания.

Транспортирование датчиков расхода газа должно производиться в упакованном виде с защитой от атмосферных осадков. Транспортирование датчиков расхода газа по грунтовым дорогам допускается в кузове автомобиля на расстояние не > 500 км со скоростью не > 40 км/ч. Условия транспортирования - по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150-69.

Датчики расхода газа должны храниться в упакованном виде в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха 5 … 40°С и относительной влажности не > 80 % при температуре 25 °С. Воздух не должен содержать агрессивных газов и паров. Группа условий хранения - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

- Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

  - Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспорта изделия.

  - Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого Товара;

- качество материалов и комплектующих изделий.

  - Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

  - В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

  - Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

  - Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

  - В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в течении 30 дней удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

  - Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

  - Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

3.3. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.